APSTIPRINĀTS

Iepirkumu komisijas

2017.gada 23. augustā sēdē

(protokols Nr. 1/35)

Ludzas novada pašvaldības

IEPIRKUMA

“Audio vizuālā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”

iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2017/35/ERAF

NOLIKUMS

Ludzā 2017

Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu | 5 |
| 3. | Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā | 5 |
| 4. 5. 6. | Atlases prasības pretendentiem Pretendenta tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums | 6 8 8 |
| 7. | Iepirkuma komisija, tās darbība | 8 |
| 8. | Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji | 8 |
| 9. 10. | Iepirkuma līgums Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 9 10 |
| 11. | Pretendenta tiesības un pienākumi | 10 |
| 12. | Nolikuma pielikumi: | 11 |
|  | - pielikums Pieteikums dalībai iepirkumā 2. pielikums Informācija par pretendentu 3. pielikums Tehniskā specifikācija 4. pielikums Tehniskais piedāvājums 5. pielikums Pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu līgumu izpildē 6. pielikums Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem 7. pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums 8. pielikums Finanšu piedāvājums. |  |

1. Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNP 2017/35/ERAF

  - Pasūtītājs:

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017453

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludza.lv

A/S „Citadele Banka”, konts: Nr. LV09PARX0002240270024, kods: PARXLV22

- 1.3.       Iepirkuma priekšmets

1.3.1.  Audio vizuālā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai.

ERAF projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija ietvaros. Aktivitāte tiek īstenota  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekta „Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” ietvaros.

1.3.2.    CPV kods: 32300000-6.

1.4.      Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.

  - Līguma izpilde vietas:

    - Ludzas pilsētas ģimnāzija –Blaumaņa iela 4, Ludza, Ludzas novads.

    - Ludzas 2. vidusskola – Blaumaņa iela 4a, Ludza, Ludzas novads.

  - Līguma izpildes laiks:

    - Aprīkojumam jābūt uzstādītam līdz 2017.gada 16.oktobrim.

  - Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.

    - Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājas lapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-precem-un-pakalpojumiem-no-eur-10-000-lidz-eur-42-000-bez-pvn/ pie attiecīgā iepirkuma.

    - Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma nolikumu, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam „Audio vizuālā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”, ID Nr. LNP 2017/35, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss: 65707402.

    - Iepirkuma kontaktpersona:

Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste Inese Žuka, tālr.65707133, e-pasts: inese.zuka@ludza.lv.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 8. septembrim plkst. 11:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, 3.stāvā, 312.kab., pie sekretāres, iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

    - Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

    - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz 2017.gada 8. septembrim, plkst. 11.00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – “Piedāvājums iepirkumam Audio vizuālā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”, ID Nr. LNP 2017/35. Neatvērt līdz 2017.gada 8. septembrim, plkst. 11.00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

    - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) kopijas.

    - Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma.

    - Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta          
pilnvarotais pārstāvis.

    - Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un 2010.gada 6.maija Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (Nolikuma 1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām vai pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot attiecīgo pilnvaru, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Cita informācija

    - Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

- 2.1.      Iepirkuma priekšmeta apraksts:

- 2.1.1.  Iepirkuma priekšmets ir audio vizuālā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai (Nolikuma 3. pielikums).

- 2.1.2. Pretendentam piedāvājuma cenā jāiekļauj aprīkojuma piegādes un uzstādīšanas izmaksas.

2.1.3.  Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

2.1.4.  Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

2.1.5.  Aktivitāte tiek īstenota  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekta „Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” ietvaros (ERAF projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija ietvaros.).

- NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI IEPIRKUMĀ

  - Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas iesniedz piedāvājumu dalībai iepirkumā. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.

  - Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

  - Pasūtītājs Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

    - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

    - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.3.1., 3.3.2. un 3.3.3. punktu nosacījumi.

  - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas iepirkumu komisija pārliecināsies par izslēgšanas nosacījumu neattiecināmību atbilstoši PIL regulējumam. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Nolikumā 3.3.1., 3.3.2. un 3.3.4. apakšpunktā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Nolikumā 3.3.4. apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūs informāciju:

a) par Nolikuma 3.3.1. apakšpunktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra,

b) par Nolikuma 3.3.2. apakšpunktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Iepirkumu komisija attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīga saņemt, neprasot Pretendenta vai Nolikuma 3.3.4. apakšpunktā minētās personas piekrišanu;

3.4.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un Nolikuma 3.3.4. apakšpunktā minēto personu Pretendentam ir jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa, kas apliecina, ka uz to un Nolikuma 3.3.4. apakšpunktā minēto personu neattiecas Nolikuma 3.3.apakšpunktā noteiktie gadījumi. Izziņa jāiesniedz 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

- 4. ATLASES PRASĪBAS PRETENDENTIEM

- Lai sniegtu informāciju par pieredzi, apakšuzņēmējiem u.c., Pretendentam ir piedāvātas veidnes aizpildīšanai, bet Pretendents ir tiesīgs izveidot savas formas un veidnes ar nosacījumu, ka tajās ietvertā informācija dos iespēju iepirkumu komisijai gūt nepieciešamos datus piedāvājuma vērtēšanai.

| Prasības | Atbilstības pārbaude, atlases dokumenti |
| --- | --- |
| 4.1. Pretendents piesakās dalībai iepirkumā, iesniedzot pieteikumu un informāciju par sevi. | 4.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā un informācija par pretendentu, ko sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikums). 4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad tiek iesniegta visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās atbilstoši Nolikuma prasībām. 4.1.3. Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties saistības Pretendenta vārdā. |
| 4.2. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām. | 4.2.1. Par reģistrācijas faktu Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv. 4.2.2. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. 4.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, un Pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto personu apvienību, tai būs jāreģistrējas komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Šajā gadījumā personu apvienība iesniedz apliecinājumu brīvā formā par gatavību reģistrēties komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja tai tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības. |
| 4.3. Pretendents iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir veicis vismaz 2 (divu) iepirkuma priekšmetam līdzīgu pēc rakstura aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu pasūtītājam/iem Latvijā vai citā Eiropas Savienības valstī. | 4.3.1. Pretendentam ir jāiesniedz informācija par savu vai apakšuzņēmēja pieredzi (tabula Nolikuma 5. pielikumā “Pretendenta un/vai tā piesaistīto apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu darbu izpildē”). 4.3.2. Pretendentam ir jāiesniedz pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par katra 5. Pielikuma tabulā norādītā līguma izpildi. 4.3.3. Atsauksmēs jānorāda vai tām jāpievieno ziņas par piegādātā aprīkojuma apjomu, veidu un summu. |
| 4.4. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams līgumu izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību rakstura. Prasības, kas noteiktas Nolikuma 4. punktā, tiks arī piemērotas Pretendenta piesaistītiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, attiecībā uz tām kvalifikācijas prasībām, kuras neizpilda pats Pretendents. | Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju/-s, piedāvājumā ir jāiekļauj: 4.4.1. informācija par apakšuzņēmējiem (6. pielikums); 4.4.2. apakšuzņēmēja apliecinājums (7. pielikums). |

- PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

  - Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 3.pielikums) noteiktajām prasībām un Tehniskā piedāvājuma formu (Nolikuma 4.pielikums).

  - Pretendentam jāiesniedz piedāvājumu par visām tehniskajās specifikācijās norādītājām pozīcijām, ja pretendents nepiedāvās kādu iepirkuma pozīciju, tā piedāvājums tiks noraidīts.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (8. pielikums);

  - Finanšu piedāvājumā jānorāda cena par 1 (vienu) vienību un summu par visu apjomu  kopumā, par kādu tiks izpildīta piegāde.

  - Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa un ar pievienotās vērtības nodokli.

  - Cenā jābūt iekļautām visiem nodokļiem un nodevām (izņemot PVN), un izmaksām, kas ir saistītas ar preces piegādi un uzstādīšanu.

7. IEPIRKUMU KOMISIJA, TĀS DARBĪBA UN PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA

7.1. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – “komisija”.

7.2. Komisija savu darbu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo Nolikumu.

7.3. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētāja, viņas prombūtnes laikā priekšsēdētājas vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita.

7.4. Piedāvājumu atvēršanas, izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē.

7.5. Piedāvājumu atvēršana notiks komisijas slēgtā sēdē.

8. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

8.1. Komisija slēgtās sēdēs atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikuma izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritēriju.

8.2. Piedāvājuma noformēšanas vērtēšana:

8.2.1. Uzsākot pretendenta piedāvājuma vērtēšanu, Komisija izvērtē, vai piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, un ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, tad Komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no Iepirkuma un tā piedāvājumu nevērtēt.

8.2.2. Izvērtējot Pretendentu piedāvājumu noformējumu, Pasūtītājs ievēros samērīguma principu, nenoraidot piedāvājumus, pamatojoties uz formālām noformējuma neatbilstības prasībām.

8.3. Atlases dokumentu (kvalifikācijas) vērtēšana:

8.3.1. Komisija pārbauda pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību Nolikumā noteiktām  atlases prasībām.

8.3.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību iepirkuma Līguma izpildes prasībām pēc pretendentu iesniegtajiem atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību iepirkuma izvirzītajām prasībām.

8.3.3. Ja Pretendents neatbilst kādai iepirkuma Nolikumā norādītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.

8.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude:

8.4.1.	Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.

8.4.2. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, un ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, Komisija izslēdz pretendentu no iepirkuma un tā piedāvājumu nevērtē.

8.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

8.5.1. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā pieļautās kļūdas tika labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija ņem vērā labojumus.

8.5.2. Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst kādai Nolikumā izvirzītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas neļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, Komisija izslēdz Pretendentu no iepirkuma un piedāvājumu nevērtē.

8.6. Pretendentu izvēles kritērijs

8.6.1. Pēc Pretendentu piedāvājumu atlases pārbaudes, pēc Tehnisko un Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 51.panta ceturtajā daļā paredzēto piedāvājuma izvēles kritēriju –cenu.

8.6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

- 9. IEPIRKUMA LĪGUMS

9.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

9.2.	Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas prasībām ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu.

- 10.  IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 10.1. Iepirkuma komisijas tiesības:

10.1.1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

10.1.2. Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

10.1.3. Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

10.1.4. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču apjomu utt.

10.1.5. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu.

10.1.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

10.1.7. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

10.1.8. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

10.1.9. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- 10.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

10.2.1. Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma izziņošanas.

10.2.2. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

10.2.3. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

10.2.4. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par iepirkumu.

10.2.5. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- 11. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 11.1. Pretendenta tiesības:

11.1.1. Pretendentiem, kuri atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

11.1.2. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

11.1.3. Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

11.1.4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

11.1.5. Piedāvāt tehniskajā specifikācijā norādītā aprīkojuma ekvivalentu, kura tehniskās, funkcionālās, drošības un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādītā aprīkojuma īpašībām.

11.2. Pretendenta pienākumi:

11.2.1. Piedaloties iepirkumā, ievērot normatīvo aktu prasības.

11.2.2. Sagatavojot piedāvājumus atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, sniegt patiesu informāciju.

11.2.3. Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

11.2.4. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piegādāt labas kvalitātes preci, kas  atbilst visām drošības prasībām un noteikumiem.

11.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pretendentam jānodrošina darba izpildi atbilstoši tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

- 12. NOLIKUMA PIELIKUMI

1. pielikums Pieteikums dalībai iepirkumā

2. pielikums Informācija par pretendentu

3. pielikums Tehniskā specifikācija

4. pielikums Tehniskais piedāvājums

5.pielikums Pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu līgumu izpildē

6. pielikums Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem

7. pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums

8. pielikums Finanšu piedāvājums

1. pielikums

- Iepirkumam “Audio vizuālā aprīkojuma

- iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas

- pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”

- (ID Nr. LNP 2017/35/ERAF) nolikumam

- PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

- “Audio vizuālā aprīkojuma

- iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas

- pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”

(ID Nr. LNP 2017/35/ERAF)

2017. gada 	.

- 1. Izskatot iepirkuma “Audio vizuālā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai” (ID Nr. LNP 2017/35/ERAF, Nolikumu, piedāvājam veikt aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Nolikumā minētiem nosacījumiem un mūsu iesniegto piedāvājumu.

2. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

3. Saskaņā ar iepirkuma Nolikuma prasībām piedāvājam piegādāt un uzstādīt aprīkojumu Ludzas pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai par summu:

(piedāvātā summa cipariem un vārdiem, iekļaujot visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN)

4. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

2.pielikums

- Iepirkumam “Audio vizuālā aprīkojuma

- iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas

- pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”

- (ID Nr. LNP 2017/35/ERAF) nolikumam

Informācija par pretendentu

- Iepirkumam “Audio vizuālā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas

- pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”

(ID Nr. LNP 2017/35/ERAF)

| 1. | Nosaukums: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |  |  |
| 3. | Adrese: |  |  |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |  |  |
| 5. | Telefons: |  |  |  |
| 6. | Fakss: |  |  |  |
| 7. | E-pasts: |  |  |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |  |  |
| 9. | Uzņēmuma statuss (izvēlēties atbilstošo)*: |  |  |  |
|  | Mazais uzņēmums Vidējais uzņēmums |  |  |  |
| 10. | Finanšu rekvizīti: |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/ vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

3.pielikums

- Iepirkumam “Audio vizuālā aprīkojuma

- iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas

- pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”

- (ID Nr. LNP 2017/35/ERAF) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Vispārīgā informācija

      - Pretendentiem, pamatojoties uz šo tehnisko specifikāciju ir jāiesniedz aizpildītu Tehnisko piedāvājumu (Nolikuma 4.pielikumā ievietoto tabulu), norādot attiecīgos savas piedāvātās preces parametrus un īpašības. Iepirkuma līgums tiks noslēgts, pamatojoties uz uzvarētāja piedāvātajām precēm, piedāvātās preces netiks mainītas.

- Tehniskās specifikācijas ietver atsauces uz standartiem un, saskaņā ar likuma prasībām, pretendents pozīcijās, kur norādīti noteikti standarti, ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentiem standartiem atbilstošas preces.

- Tehniskās specifikācijas sagatavotas tehnisko aprakstu veidā un ietver minimālās precei izvirzītās prasības. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt preces, kas tehnisko un citu rādītāju ziņā pārsniedz minimālās prasības, vienlaikus nodrošinot, ka piedāvātās preces funkcionālās, saderības, kvalitātes, lietošanas un citas precei parasti piemītošās vai specifikācijās īpaši noteiktās īpašības uzlabojumu rezultātā nekāda veidā netiek ierobežotas.

- Piegādātajai precei jābūt labā kvalitātē, tai jāatbilst visām drošības prasībām un noteikumiem.

1. Tāfeles un to piederumi

1.1.	Baltā tāfele ar 4m sliežu sistēmu – 10 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Veids | Baltā tāfele uz horizontālās sliežu sistēmas tāfeles pārvietošanai pa labi, kreisi |
| Virsma | Emaljēta, skrāpējumu izturīga, magnētiska. |
| Tāfeles izmērs | 110x200 ±10 cm |
| Attālums no sienas | Vismaz 14cm ±1 cm attālumā |
| Tāfeles sliedes garums | 420cm ±20 cm |
| Rīku plaukts | Tāfelei jānodrošina rīku plaukts |
| Flipchart lapu turētājs | Sliedei jānodrošina balto Flipchart lapu stiprināšanu |
| Uzstādīšana | Sliežu sistēma ir jāuzstāda ne augstāk kā 2m augstumā paralēli grīdai pēc līmeņa. Tāfele ir jāuzkar uz sliežu sistēmas nostiprinot to ar pretnokrišanas aizsardzības mehānismu. Tāfeles attālumam no sienas ir jābūt vismaz 14cm ±1 cm attālumā. Tāfele ir jāuzstāda pasūtītāja norādītajā vietā izmantojot savus uzstādīšanas materiālus un līdzekļus. |
| Komplektā | Jānodrošina vismaz 4 dažādu krāsu baltās tāfeles 4 marķieri ar tīrīšanas līdzekļiem – šķidrumu, dzēšamrīku ar iespējām mainīt tīrīšanas lupatiņas, lupatiņu komplektu, 8 magnētiņi |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists tāfeles sistēmas uzstādīšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam. |
| Drošības sertifikāti | TUV GS |
| Garantija | Vismaz 25 gadi ražotāja garantija virsmai, pārējām sastāvdaļām vismaz 36 mēneši |

1.2.	Baltā tāfele rakstīšanai/projicēšanai – 12 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Virsmas veids | Speciāli paredzēta projicēšanai – neveido “hot spot” – atspīdumu no projektora gaismas |
| Virsma | Matēti balta emaljēta, pretskrāpējumu virsma |
| Tāfeles izmērs | 120x200 ±10 cm |
| Rīku plaukts | Tāfelei jānodrošina rīku plaukts |
| Uzstādīšana | Tāfele ir jāuzstāda pasūtītāja norādītajā vietā izmantojot savus uzstādīšanas materiālus un līdzekļus. |
| Komplektā | Jānodrošina vismaz 4 dažādu krāsu baltās tāfeles 4 marķieri ar tīrīšanas līdzekļiem – šķidrumu, dzēšamrīku ar iespējām mainīt tīrīšanas lupatiņas, lupatiņu komplektu, 8 magnētiņi |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists tāfeles sistēmas uzstādīšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam |
| Garantija | Vismaz 25 gadi ražotāja garantija virsmai, pārējām sastāvdaļām vismaz 36 mēneši |

1.3.	Sienas tāfeles krāsa balta – 6 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Virsmas veids | Baltās sienas tāfeles krāsa, speciāli paredzēta rakstīšanai ar baltās tāfele marķieriem |
| Krāsotās tāfeles izmērs | 300cm x 120cm ±10 cm |
| Lietošana | Jānodrošina zems VOC līmenis atbilstoši Eiropas regulām. Paredzēta lietošanai iekštelpās, zems aromāta līmenis, draudzīga bērniem |
| Tīrīšana | Jānodrošina krāsas tāfeles tīrīšana ar mitru lupatiņu |
| Krāsošanas darbi | Piegādātājam jāveic krāsas uzklāšana mācību klasē uz priekšā esošās sienas. Krāsu jāuzklāj taisnstūra veidā paralēli griestiem un grīdai atbilstoši tehniskajā specifikācijā prasītājiem izmēriem. Krāsa ir jāklāj pasūtītāja norādītajā vietā izmantojot savus uzstādīšanas materiālus un līdzekļus. |
| Komplektā | Jānodrošina vismaz 4 dažādu krāsu baltās tāfeles 4 marķieri ar tīrīšanas līdzekļiem – šķidrumu, dzēšamrīku |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists krāsas uzklāšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam |
| Ugunsdrošības sertifikāti | Jānodrošina Euroclass B-s1-d0 standarts |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

1.4.	Sienas tāfeles krāsa melna – 10 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, sienas krāsas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Krāsa | Melna |
| Krāsotās tāfeles izmērs | 95cm x 195cm (Jānodrošina tāds krāsošanas laukums, lai krāsotās virsmas izmērs nepārsniedz piedāvātās baltās tāfeles tehniskās specifikācijas puntā 1.1. izmēru un ar balto tāfeli varētu aizsegt nokrāsoto virsmu pilnībā) |
| Krāsas virsma | Jābūt speciāli paredzēti rakstīšanai ar krītu vai krīta tāfelei paredzētiem marķieriem |
| Lietošana | Jānodrošina zems VOC līmenis atbilstoši Eiropas regulām. Paredzēta lietošanai iekštelpās, zems aromāta līmenis, draudzīga bērniem |
| Tīrīšana | Jānodrošina krāsas tāfeles tīrīšana ar mitru lupatiņu |
| Krāsošanas darbi | Piegādātājam jāveic krāsas uzklāšana mācību klasē uz priekšā esošās sienas. Krāsu jāuzklāj taisnstūra veidā paralēli griestiem un grīdai atbilstoši tehniskajā specifikācijā prasītājiem izmēriem. Krāsa ir jāklāj pasūtītāja norādītajā vietā izmantojot savus uzstādīšanas materiālus un līdzekļus. |
| Komplektā | Jānodrošina vismaz 4 baltās baltās krāsas marķieri (paredzēti rakstīšanai uz melnās virsmas ar tīrīšanas līdzekļiem – šķidrumu, dzēšamrīku |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists krāsas uzklāšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam |
| Ugunsdrošības sertifikāti | Euroclass B-s1-d0 standarts |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

2. Perifērās iekārtas

2.1.	Dokumentu kamera – 18 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Sensors | CMOS |
| Izšķirtspēja | Vismaz 3840x2160 |
| Pikseļu skaits | Vismaz 13 Megapikseļi |
| Digitālais palielinājums | Vismaz 5x |
| Izejas | Vismaz 1x 3.0 USB UVC ar izšķirtspēju 3840×2160 Vismaz 1 x HDMI |
| Fokusēšana | Jānodrošina automātiska fokusēšana |
| Barošana | Dokumentu kameras barošana jānodrošina caur USB, kas ir pieslēgts pie datora, vai nu caur citu video datu kabeli. Kabeļu skaita samazināšanai uz skolotāja galda, kamerai nedrīkst būt pieslēgts vairāk kā viens kabelis. |
| Savienošana ar pārējām iekārtām | Dokumentu kamera jāuzstāda uz skolotāja galda atbilstoši pasūtītāja prasībām. Kamera jāpieslēdz pie datora ar USB 3.0 kabeli un jāuzstāda tās palaišanas programmatūra uz pasūtītāja datora. |
| Dokumentu kameras programmatūra | Jānodrošina vismaz sekojoša funkcionalitāte: - Dokumentu kameras attēla demonstrācija - Piezīmju veikšana ar digitālajiem rīkiem virs tiešraides attēla no dokumentu kameras, un attēla ar visām piezīmē fotografēšana turpmākai izmantošanai - Video ieraksta funkcionalitāte, ar iespēju veidot “time-lapse” veida video materiālu |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists dokumentu kameras uzstādīšanai un konfigurēšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam |
| Sertifikāti | CE |
| Garantija: | Vismaz 36 mēneši |

2.2.	Skolotāja balss pastiprināšanas iekārta – 26 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Tips | Aktīva vai pasīvā akustiskā sistēma ar pastiprinātāju |
| Jauda | Vismaz 40W akustiskā jauda |
| Skaņas izkliede | Jānodrošina vienmērīga skaņas izkliede mācību telpā nodrošinot vienādu skaļuma līmeni skolēniem pirmajā un pēdējā solu rindā. |
| Pieslēgumi | Vismaz 1 x Audio ieeja Vismaz 1 x Bluetooth kanāls bezvadu pieslēgumam |
| Bezvadu mikrofons | Vismaz 1x Bezvadu mikrofons 2.4 Ghz vai citas ekvivalentas frekvences, kura darbojās bezlicences frekvenču pārraidē. |
| Mikrofona darbības ilgums | Mikrofonam jādarbojas vismaz 7 astronomiskās stundas pilnas mācību dienas garumā |
| Mikrofona svars | Jānodrošina mikrofona svars ne vairāk kā 50g |
| Kanālu mikšeris | Jānodrošina vismaz vienas audio ieejas kanāla miksēšana ar mikrofona signālu vienlaicīgai audio failu un skolotāja komentāru atskaņošanai |
| Statusa indikācija | Sistēmai jānodrošina statusa indikācijas indikators, lai pedagogs varētu noteikt sistēmas statusu |
| Automātiskā ieslēgšanās | Jānodrošina automātiska sistēmas ieslēgšanās ieslēdzot skolotāja datoru. Aprakstīt veidu kādā tiek panākta šī funkcionalitāte |
| Uzstādīšana | Sistēma ir jāuzstāda pie griestiem nodrošinot vienādu skaļuma līmeni gan priekšējā solā sēdošajiem, gan aizmugurē. Ja sistēma sastāv no vairākiem skaļruņiem, piegādātājam jānodrošina aiztures regulācija skaļruņiem. Ja sistēma sastāv no pasīviem skaļruņiem un pastiprinātāja un citām iekārtām, kā mikšera un mikrofona uztvērēja, piegādātajam jāsaslēdz visas iekārtas kopā izmantojot savus izejmateriālus. Kabeļus līdz skolotāja galdam ir jāklāj virsapmetuma vadu kanālos. Visas palīgiekārtas, ja tādas ir, ir jāslēpj speciāli izveidotā virsapmetuma kārbā baltā krāsā, kura nav lielāka kā 15cm x 25cm x 7cm blakus pedagoga galdam uz sienas. |
| Savienošana ar pārējām iekārtām | Akustiskā sistēma ir jāsavieno ar skolotāja datoru izmantojot audio kabeli ar zemu trokšņu līmeni. Jānodrošina baltā trokšņa slāpēšana gadījumā ja pedagogs ir atvienojis kabeli no sava datora |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists akustiskās sistēmas uzstādīšanai un konfigurēšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam. |
| Sertifikāti | CE |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

2.3.	Projektoru un citu klasē esošo iekārtu lokālas un attālinātas vadības kontroles risinājums

– 26 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Tips | Jānodrošina iekārtu kontrole caur RS232 un IR protokoliem izmantojot vienu kontrolieri bez papildus iekārtām |
| Pogu skaits | Vismaz 8 pogas kontrolei – Projektora ieslēgšana/izslēgšana, apskaņošanas sistēmas ieslēgšana izslēgšana, pārslēgšanās starp skolotāja un viesu pieslēgumvietu punktiem |
| Pieslēgumi | Vismaz 1x Bi-direkcionāls RS232 Vismaz 1 x Uni-direkcionāls IR/RS232 Vismaz 1x USB ports – ērtai pieslēgšanai pie iekārtas konfigurāciju mainīšanai Vismaz 1x Ethernet ieeja |
| Programmatūra | Jānodrošina bezmaksas ražotāja programmatūra kontroles paneļa konfigurēšanai. Kā arī ražotāja programmatūra iekārtu pārvaldībai caur lokālo tīklu. |
| Savienošana ar pārējām iekārtām | Kontroles iekārta ir jāsavieno ar pasūtītāja īpašumā esošajiem projektoriem izmantojot RS232 portu un HDMI kabeli, ar piedāvājumā punktā 2.2. iekļauto akustisko sistēmu izmantojot RS232 vai IR portu un Audio kabeli. Jānodrošina akustiskās sistēmas skaļuma regulēšana izmantojot uz kontroles paneļa izvietotās pogas. Jānodrošina pārslēgšanās starp vismaz 2 ienākošajiem signāliem, kur vienu no ieejām ir jāpieslēdz pie piedāvājuma 2.4. punktā iekļauto pieslēgumvietu paneli. Jānodrošina projektora un akustiskās sistēmas ieslēgšanās un izslēgšana. Jānodrošina iekārtas attālinātu kontroli un kontrolēto iekārtu pārvaldību un statusa noteikšanu izmantojot 5E vai 6 kategorijas tīkla kabeli pieslēdzot to skolas iekšējai tīkla infrastruktūrai, kura ir jāizstrādā atbilstoši šī iepirkuma tehniskās specifikācijas punktā 4.8. izvirzītajām prasībām. |
| Slēguma shēma | Pretendentam ir jānodrošina slēguma shēma vismaz .pdf formātā, kurā tiek shematiski norādīti izmantojamie kabeļi un iekārtas šajā punktā minēto iekārtu saslēgšanai izmantojot piedāvāto kontroles iekārtu. Slēguma shēma jāpievieno piedāvājumam. |
| Papildus un uzstādīšana | Pretendentam jānodrošina visi pieslēguma kabeļi, kas ir nepieciešami pilnvērtīgai kontroles sistēmas darbības nodrošināšanai, kā arī video un audio signāla pārraidei uz klasē esošajām iekārtām. Pretendentam jānodrošina arī visi materiāli kā dībeļi, skrūves, virsapmetuma vadu kanāli un citi papildu līdzekļi, ja tādi nepieciešami tam veicot uzstādīšanas darbus un iekārtu savstarpējo saslēgšanu. |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists kontroles iekārtas uzstādīšanai un konfigurēšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam. |
| Sertifikāti | CE |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

2.4.	Pieslēgvietu panelis ar kabeļiem – 26 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Tips | Pasīvais pieslēgumvietu panelis |
| Pieslēgumvietu skaits | Vismaz 1x HDMI Vismaz 1 x VGA Vismaz 1x USB A Vismaz 1x 3.5mm audio |
| Uzstādīšana | Pretendentam jānodrošina pieslēguma paneļa uzstādīšana pasūtītāja norādītajās telpās pievienojot to pie telpā esošajām video un audio iekārtām. Komplektā jāiekļauj visi pieslēguma kabeļi no pasūtītāja iekārtām līdz pieslēgumu panelim (5-10 metri), kuri ir jāklāj virsapmetuma vadu kanālos. |
| Sertifikāti | CE |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

2.5.	Risinājums stundu ierakstīšanai – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts. Ja risinājums sastāv no vairāku ražotāju komponentēm, saite jānorāda uz katras komponentes vai pretendenta mājaslapu. |
| Vispārīga risinājuma funkcionalitāte | Risinājums paredzēts mācību stundas ierakstīšanai video formātā ar skaņu komplektācijā iekļautā viedierīcē, ierakstu bibliotēkas izveidei un ierakstu rediģēšanai, kā arī publicēšanai tiešsaistē. Risinājums sastāv no savstarpēji integrēta programmatūras/aparatūras risinājuma, kurš ir ērts un pielāgots izmantošanā skolā. |
| Novietojums telpā un pārvietošana | - Risinājums ir brīvi novietojams telpā, nodrošinot dažāda skatu leņķa un rakursa video ieraksta iespēju. - Risinājums autonomi nodrošina nepārtrauktu video ierakstu vismaz 5 astronomisko stundu garumā iekārtām bez nepieciešamības pieslēgties pie elektriskā tīkla, vai cita veida ārējās barošanas avota. - Visu risinājumā iekļauto iekārtu uzlāde notiek caur vienu, komplektācijā iekļautu uzlādes ierīci, kas darbojas no Latvijā izmantotā elektriskā tīkla. - Komplektācijā iekļauta risinājumā iekļauto iekārtu pārnēsāšanas soma. Kopējais risinājuma svars nepārsniedz 5 kilogramus, ir viegli un ērti pārvietojams pat bērnu spēkiem. - Risinājumā iekļautās iekārtas ir kompakti glabājams, kad netiek izmantotas, visām iekārtām ietilpstot nelielākā, kā 25x25x25 cm lielā glabāšanas kastē. - Risinājums ir portatīvs un viegli uzstādāms, ļaujot veikt risinājuma uzstādīšanu līdz mācību stundas ieraksta sākšanai ne ilgāk kā 5 minūtēs. |
| Mācību stundas ieraksts | - Ir jānodrošina mācību stundas video ierakstu vismaz HD 1080p kvalitātē ar sinhronu skaņu. - Ir jānodrošina skolotājam saviem spēkiem ieslēdzama un atslēdzama video kameras automātiska sekošanu skolotājam, tam pārvietojoties telpā jebkurā pozīcijā telpā līdz pat 9 metru attālumā no kameras. - Ir jānodrošina automātiskā sekošana, kas ļauj skolotājam pārvietoties ap video kameru nepārtraukti paturot skolotāju kadrā jebkurā brīdī, pat ja tas ir vairākas reizes ir apgājis apkārt video kamerai, tādejādi ļaujot veikt nepārtrauktu mācību stundas ierakstu. - Ir jānodrošina video kameras pagriešanās horizontālā plaknē ar ātrumu ne mazāku kā 90 grādi sekundē automātiskas sekošanas režīmā, tādejādi ļaujot ierakstīt arī mācību stundas ar rotaļu un fizisko aktivitāšu elementiem. - Ir jānodrošina video kameras sagāšanās vertikālā plaknē 25 grādu amplitūdā no vertikālās plaknes, tādejādi ļaujot pozicionēt attēlu labākajai satura atspoguļošanai. - Ir jānodrošina kvalitatīvs skaņas ieraksts no skolotāja mikrofona, kurš ir stiprināms uz komplektā iekļautas kakla siksniņas, bez nepieciešamības to turēt rokā vai stiprināt pie drēbēm. - Mikrofonam ir jābūt savienotam ar ieraksta iekārtu bezvadu savienojumā, jānodrošina sinhrons skaņas ieraksts video failā, ar aizturi, kas nepārsniedz 20 milisekunžu robežu. - Mikrofonam jānodrošina attālināta video ieraksta sākšanas un pārtraukšanas komandas nosūtīšana uz video kameru, lai nav jāizmanto citas iekārtas vadībai, kā arī izvairoties no nepieciešamības iet pie video kameras ieraksta uzsākšanai. - Komplektācijā ir iekļauti vēl vismaz 2 bezvadu mikrofoni, kuri nodrošina skolēnu audio ierakstu sinhroni ar skolotāja mikrofonu, tādā pašā kvalitātē kā skolotāja mikrofons. |
| Mācību stundu ierakstu bibliotēka un tiešsaistes publicēšana | - Ir jānodrošina ērti izmantojama un lokāli glabājama video ierakstu bibliotēka. - Risinājumā iekļautajā viedierīcē ir jānodrošina pietiekama atmiņa vismaz 40 astronomisko stundu video materiāla HD 1080p kvalitātē. - Video ieraksti var tikt publicēti tiešsaistē, drošā, ar autorizāciju aizsargātā portālā. - Autortiesībām uz tiešsaistes portālā publicētajiem materiāliem ir jāpaliek tikai lietotāja intelektuālajam īpašumam. - Portālā ir pieejama neierobežota vieta video materiāla augšupielādei un glabāšanai. - Ir jānodrošina iespēja mācību stundas video ierakstam pievienot prezentācijas slaidus vismaz pptx, jpg un png formātā. - Ir jānodrošina iespēja sinhronizēt slaidu pārslēgšanās ar video ierakstu. - Ir jānodrošina divu logu attēlošana – galvenā un papildus, kurā vienā tiek rādīts video ieraksts, otrā prezentācijas slaidi. - Ir jānodrošina iespēja pārslēgt video logus vietām, dot iespēju galvenajā logā rādīt pēc vajadzības vai nu video ierakstu vai prezentāciju. - Tiešsaistes portālā ir jānodrošina mācību stundu ieraksti katalogu veidošana, strukturēšana pēc skolotājam nepieciešamā veidā. - Ir jānodrošina mācību stundu ierakstu nosaukumu un aprakstu rediģēšana. - Ir jānodrošina iespēja mācību stundu ierakstiem izveidot unikālu tiešsaistes hipersaiti, kas bez papildus autorizācijas ļauj ierakstu noskatīties, piemēram, skolēniem, kas neapmeklēja mācību stundu, vai arī mācoties pēc individuāla grafika. - Ir jānodrošina mācību stundas video ieraksta lejupielāde vismaz mp4 formātā. - Ir jānodrošina iespēja publicēt mācību stundas video ierakstu no tiešsaistes portāla uz vismaz youtube.com tiešsaistes vietni. |
| Komplektācijā iekļautā viedierīce | Apple iPad Mini 4, ar vismaz 128 Gb iebūvētu atmiņu. |
| Personīgo viedierīču izmantošana | - Ir jānodrošina bezmaksas aplikācija vismaz uz iOS 9.0 un Android 6.0 operētājsistēmu versijām. - Iekļautajai aplikācijai jānodrošina mācību stundas video ierakstu veikšana, ierakstu bibliotēkas uzturēšana un organizēšana, kā arī sistēmas parametru konfigurācijas vismaz tehniskajā specifikācijā definētajā prasību līmenī. - Risinājumam ir jānodrošina vienkārša un ērtā iekļautās viedierīces ar video kameru nomaiņa ar lietotāja personīgo viedierīci un izmantošana augstāk pārskaitīto minimālo tehnisko un funkcionālo parametru līmenī. |
| Apmācības un atbalsts | Pretendentam jānodrošina pasūtītāja lietotāju apmācība darbam ar iekārtām vismaz 3h apmācībā klātienē, kā arī jānodrošina lietotāja instrukcijas latviešu valodā darbam ar iekārtām. |
| Sertifikāti | CE |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

3. Multifunkcionālās telpas Nr. 1 aprīkojums

3.1.	Elektriskais projekcijas ekrāns – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Tips | Elektriskais ekrāns ar melnām malām |
| Malu attiecība | 16:9 |
| Projicējamā attēla izmēri | 280x160cm ± 10 cm |
| Korpusa krāsa | Balta |
| Skata leņķis | Vismaz 1600 |
| Uzstādīšana | Ekrāns jāuzstāda mācību telpā pie sienas atbilstoši projekcijas ekrānu uzstādīšanas standartiem. Elektriskā motora mehānisms ir jāsalāgo ar projektoru tā automātiskajai nolaišanai un pacelšanai ieslēdzoties projektoram. |
| Sertifikāti | CE |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

3.2.Pieslēgumvietu panelis ar kabeļiem – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Tips | Pasīvais pieslēgumvietu panelis |
| Pieslēgumvietu skaits | Vismaz 1x HDMI Vismaz 1 x VGA Vismaz 1x 3.5mm audio |
| Uzstādīšana | Pretendentam jānodrošina pieslēguma paneļa uzstādīšana pasūtītāja norādītajā telpā pievienojot to pie telpā esošajām video un audio iekārtām. Komplektā jāiekļauj visi pieslēguma kabeļi no pasūtītāja iekārtām līdz pieslēgumu panelim (5-10 metri), kuri ir jāklāj virsapmetuma vadu kanālos. |
| Sertifikāti | CE |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

3.3. Iekārtu automātiskā vadība ar releju bloku – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Tips | Automātiskā signāla kontroles iekārta |
| Signāla ieeju skaits | Vismaz 1 x HDMI Vismaz 1 x VGA Vismaz 1 x RS232 |
| Signāla izeju skaits | Vismaz 1 x HDMI Vismaz 1 x VGA |
| Uzstādīšana | Pretendentam jānodrošina automātiskās signāla kontroles iekārtas saslēgšana ar pieslēgumvietu un telpā izmantojamām iekārtām – projektoru un audio, tādā veidā, lai brīdi, kad tiek pieslēgts signāla avots kādā no vienā no pieslēgumvietām – HDMI vai VGA, automātiski ieslēdzās projektors, nolaižas ekrāns un projektors automātiski sāk attēlot pieslēgtā signāla avota attēlu. Pretendentam ir jānodrošina iekārtas noslēpšana tā, lai tā nav brīvi pieejama skolēniem – slēdzamā skapī, vai līdzīga veida kastē. |
| Materiāli un papildus līdzekļi | Pretendentam jānodrošina visi pieslēguma kabeļi, kas ir nepieciešami pilnvērtīgai kontroles sistēmas darbības nodrošināšanai, kā arī video un audio signāla pārraidei uz klasē esošajām iekārtām. Pretendentam jānodrošina arī visi materiāli kā dībeļi, skrūves, virsapmetuma vadu kanāli un citi papildu līdzekļi, ja tādi nepieciešami tam veicot uzstādīšanas darbus un iekārtu savstarpējo saslēgšanu. |
| Slēguma shēma | Pretendentam ir jānodrošina slēguma shēma vismaz .pdf formātā, kurā tiek shematiski norādīti izmantojamie kabeļi un iekārtas šajā punktā minēto iekārtu saslēgšanai izmantojot piedāvāto kontroles iekārtu. Slēguma shēma jāpievieno piedāvājumam. |
| Sertifikāti | CE |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

4. Multifunkcionālās telpas Nr.2 aprīkojums

4.1. Lieljaudas projektors – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Tips | Instalāciju lieljaudas projektors |
| Krāsa | Balta |
| Tehnoloģija | Jānodrošina divu lampu tehnoloģija |
| Gaismas jauda | Vismaz 6500 ANSI lumeni |
| Izšķirtspēja | Vismaz 1920 x 1200 |
| Projicētā attēla malu attiecības | 16:10 |
| Spuldzes resurss | Vismaz 3000 stundas standarta, 7000 stundas ekonomiskajā režīmā |
| Dzesēšanas sistēmas skaļums | Ne vairāk kā 35 dB (30 dB ekonomiskajā režīmā) |
| Lēcas attāluma attiecība pret bildes platumu | Ne vairāk kā 1.8 : 1 |
| Kontrasts | Vismaz 3000:1 |
| Signāla ieejas | Vismaz: 2 x HDMI 1x VGA 1x RS232 1 x 12v Trigger |
| Attēla fokuss | Jānodrošina motorizēts attēla fokuss attālinātai attēla fokusēšanai |
| Patērējamā jauda darba režīmā | Ne vairāk kā 700 W |
| Patērējamā jauda gaidīšanas režīmā | Ne vairāk kā 0.5 W |
| Stiprinājums | Jānodrošina multimediju projektoru savietojams griestu stiprinājums, kuram ir TUV GS sertifikācija. Stiprinājumam jānodrošina signāla un elektrības barošanas kabeļi noslēpšanu stiprinājuma iekšpusē. |
| Savienojošie kabeļi | Jānodrošina projektora pieslēgums pie pieslēguma paneļa atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas punktam 4.7. izmantojot atbilstošos kabeļus pieslēgumvietas ligzdām. Projektoru jāpievieno pie elektriskā ekrāna izmantojot 12V Trigger izeju automātiskai projekcijas ekrāna nolaišanai. |
| Projektora uzstādīšana | Jānodrošina projektora piestiprināšana stacionāri ar komplektā iekļautā projektora griestu stiprinājumu pie griestiem tādā attālumā, lai projekcijas bilde būtu visa projekcijas ekrāna izmērā ar attēla attālumu no ekrāna malām ne vairāk kā 4cm. Kabeļi ir jāslēpj projektora stiprinājumā un tālāk jāklāj virsapmetuma vadu kanālos un jāpievelk pie skolotāja pieslēgumvietas. |
| Sertifikāti | CE |
| Garantija: | Vismaz 60 mēneši projektoram un 12 mēneši vai 1000 stundas lampai |

4.2.	Elektriskais projekcijas ekrāns 4x2.5m – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Tips | Elektriskais ekrāns |
| Malu attiecība | 16:10 |
| Projicējamā attēla izmēri | 400x250cm ± 10 cm |
| Ekrāna audums | Baltā krāsā |
| Korpusa krāsa | Balta |
| Uzstādīšana | Ekrāns jāuzstāda mācību telpā pie sienas atbilstoši projekcijas ekrānu uzstādīšanas standartiem. Elektriskā motora mehānisms ir jāsalāgo ar projektoru tā automātiskajai nolaišanai un pacelšanai ieslēdzoties projektoram. |
| Sertifikāti | CE, Jāatbilst ugunsdrošības standartiem vismaz M2, B1 – pievienot sertifikātu |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

4.3.	65'' Dublējošais ekrāns – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Tips | LED |
| Izmērs | 65 collas ± 2 collas |
| Malu attiecība | 16:9 |
| Izšķirtspēja | Vismaz 1920x1080 |
| Kontrasts | Vismaz 1000:1 |
| Ekrāna spilgtums | Vismaz 450 cd/m2 |
| Darbības mūžs | Vismaz 50000 stundas |
| Reakcijas laiks | Ne vairāk kā 12 ms |
| Redzes leņķis | Vismaz 1780 horizontāli un vertikāli |
| Signāla ieejas | Vismaz: 2x Digitālā ieejas HDMI vai Display port 1x USB 1x RS232 1x RJ45 1x Audio |
| Signāla izejas | Vismaz: 1x Audio. |
| Ekrāna biezums | Ne vairāk kā 7 cm. |
| Ekrāna malu biezums | Diskrēta izskata, neviena no malām nav biezākā kā 1.6 cm. |
| multimediju atskaņotājs – var būt ārējs | - Četru kodolu procesors ar takts frekvenci vismaz 1.8 Ghz. - Četru kodolu video karte ar takts frekvenci vismaz 500 Mhz. - Operatīvā atmiņa vismaz 2 Gb. - Iebūvētā atmiņa vismaz 16 Gb. - Iekļauta multimediju atskaņotāja operētājsistēma, ar programmatūru, kura nodrošina attālinātu informatīva satura ielādi ekrānā, tā lokālai atskaņošanai pēc noteikta, lietotājam konfigurējama laika grafika. - Atskaņotājam jāspēj atspoguļot vizuāla informācija par mācību klasēs norisošajiem pasākumiem, izmaiņām mācību stundu grafikā, mācību stundu grafiks un cita skolas darbībai svarīga informācija. - Atskaņotājs nodrošina grafisku satura izveides attālinātu interfeisu, ko var konfigurēt lietotājs ar minimālām datorzināšanām. |
| Stiprinājums | Pretendentam jānodrošina ekrāna sienas stiprinājums. |
| Savienojošie kabeļi | Dublējošā informatīvā ekrāna darbībai jāpieslēdz HDMI kabelis. |
| Ekrāna uzstādīšana un konfigurēšana | Pretendentam jānodrošina ekrāna piestiprināšana pie sienas izmantojot piedāvājumā iekļauto ekrāna stiprinājumu. Jānodrošina iekārtas attālinātu kontroli un kontrolēto iekārtu pārvaldību, statusa noteikšanu un satura ielādi iebūvētajā multimediju atskaņotājā izmantojot Kat.5/Kat.6 kabeli pieslēdzot to skolas iekšējai tīkla infrastruktūrai. |
| Apmācības un atbalsts | Pretendentam jānodrošina pasūtītāja lietotāju apmācība darbam ar iekārtām vismaz 3h apmācībā klātienē, kā arī jānodrošina lietotāja instrukcijas latviešu valodā darbam ar iekārtām. |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina apmācīts un sertificēts speciālists dublējošā informatīvā ekrāna uzstādīšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam |
| Sertifikāti | CE |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

4.4.	Audio komplekts pasākumiem – 1 kompl.

    - Skandas – 1 kompl.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Tips | Divjoslu aktīvā akustiskā sistēma 2gab. (pāris) |
| Pārklājums horizontāli | Vismaz 80o |
| Pārklājums vertikāli | Vismaz 50 o |
| Frekvenču josla (-3db) | Vismaz 60Hz-16kHz |
| Zemo frekvenču komponente | Ne mazāk kā 12" |
| Augsto frekvenču komponente | Ne mazāk kā 3" |
| Maksimālais spiediens SPL(1m) | Vismaz 120 dB |
| Nominālā jauda ZF komponentei (RMS) | Vismaz 300W |
| Nominālā jauda AF komponentei (RMS) | Vismaz 100W |
| Instalācijas metodes | Vertikāla uz statīva. Vertikāla uz grīdas. Piekarināmu vertikāli trīs piekares punktos. |
| Izmērs (Platums, dziļums, augstums) | Ne vairāk kā 400x400x 610mm |
| Svars | Ne vairāk par 35kg |
| Krāsa | Melna |
| Zemo frekvenču pastiprinātājs | D klases pastiprinātājs |
| Pastiprinātāja izejas jauda | Ne mazāk kā 650W pie 8ohm |
| Pastiprinājuma koeficients | 32-36 dB |
| Signāls/trokšņi (SNR) | >95 dB/A |
| Zemo frekvenču Frekvenču josla | 15 Hz - 20000 Hz ± 5 Hz |
| Augsto frekvenču pastiprinātājs | AB klases pastiprinātājs |
| Pastiprinātāja izejas jauda | Ne mazāk kā 150W pie 8 ohm |
| Pastiprinājuma koeficients | 32-36 dB |
| Signāls/trokšņi (SNR) | >95 dB/A |
| Augsto frekvenču Frekvenču josla | 10 Hz - 50 kHz |
| Signāla ieejas | Vismaz: 1 x Balansēta XLR3m 1 x Nebalansēta XLR3m |
| Signāla izejas | Vismaz: 1 x Balansēta XLR3m |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists akustiskās sistēmas uzstādīšanai un konfigurēšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam. |
| Sertifikāti | CE |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |

    - Mikšerpults – 1. gab.

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Tips | Analogā audio mikšerpults |
| Balansēto signālu ieejas | Vismaz 4 mono kanāli, XLR3 ligzdas |
| Nebalansēto stereo līnijas signāla ieejas | Vismaz 2 stereo kanāli ar mono TRS ligzdām |
| Iebūvēts atskaņotājs | Spēj atskaņot .mp3 failus vismaz no USB zibatmiņas un SD kartes |
| DSP procesors | Iebūvēts, vismaz 24 bitu, ar vismaz 256 efektiem |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists akustiskās sistēmas uzstādīšanai un konfigurēšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam. |
| Sertifikāti | CE |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |

    - Audio iekārtas savienojošie kabeļi – 1 kompl.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Kabeļi | Vismaz 2 x XLR3-XLR3 15m 2 x XLR3-XLR3 10m 2 x XLR3-XLR3 10m 2 x elektriskais pagarinātājs 15m 1 x elektriskais pagarinātājs 10m 1 x 3.5mm – 2xmono TRS 1.5m |
| Papildus materiāli un kabeļi | Pretendentam ir jānodrošina papildus materiālus kā skrūves, dībeļus un citus uzstādīšanas palīglīdzekļus pilnvērtīgam audio komplekta funkcionēšanai iekļaujot papildus kabeļus, ja tādi ir nepieciešami sistēmas funkcionālās darbības nodrošināšanai. |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists kabeļu ievilkšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam |
| Garantija: | Vismaz 36 mēneši |

4.5.	Bezvadu video pieslēgums – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
|  | Sistēma sastāv no centrālā procesora un četriem portatīviem bezvadu raidītājiem ar USB tipa spraudni (jābūt iespējai pievienot papildus USB raidītājus) |
| Veids | Bezvadu prezentācijas sistēma |
| Funkcionalitāte | Iekārtai jānodrošina bezvadu pieslēguma izveidi lietotāja izmantotajam datoram vai planšetei pie projektora Jānodrošina pieslēguma iekārtas bezvadu pieslēgums bez programmatūras instalācija datorā Jānodrošina vismaz 4 vienlaicīgu pieslēgumu izveide, kā arī 4 video signālu vienlaicīgu attēlošanu caur projektoru. Jānodrošina izveidot bezvadu savienojumu izmantojot QR koda nolasīšanu. |
| Saderīgās operētājsistēmas | Jānodrošina pieslēgšanās no jebkuras iekārtas, kura darbojas iOS, Android, Chromebook, PC un Mac platformās |
| Signāla izeja | Vismaz: 1 x HDMI 1 x RJ45 (LAN) |
| Satura atspēlēšanas kadru ātrums | Vismaz 30 kadri sekundē |
| Izejas izšķirtspēja | Vismaz 1920x1080 |
| Bezvadu tīkla protokols | IEEE 802.11 a/b/g/n, autentifikācija WPA2-PSK vai IEEE 802.1X (iespēja integrēt tīkla infrastruktūrā) |
| Datu plūsmas ātrums | Vismaz 300Mbps |
| Iebūvētā atmiņa | Vismaz 1GB |
| Bezvadu raidītāji | Vismaz 4 x bezvadu raidītāji bezvadu signāla pārraidīšanai no datora |
| Programmatūra | Jānodrošina bezmaksas ražotāja programmatūra ar kuras palīdzību ir iespējams kontrolēt iekārtu attālināti caur tīklu. |
| Savienošana ar pārējām iekārtām | Bezvadu prezentācijas iekārta jāpieslēdz pie vienas no projektora digitālajām ieejām izmantojot piedāvājumā iekļauto HDMI kabeli, pie lokālā tīkla izmantojot Kat5./Kat6 tīkla kabeli. Pretendentam jānodrošina lokālā tīkla pievilkšana iekārtai. Iekārta arī jāpieslēdz pie strāvas avota un jānovieto telpā redzamā vietā kabeļus noslēpjot virsapmetuma vadu kanālos. |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists kontroles iekārtas uzstādīšanai un konfigurēšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam. |
| Sertifikāti | CE |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

4.6.	Pieslēgvietu panelis ar kabeļiem – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Tips | Pasīvais pieslēgumvietu panelis |
| Pieslēgumvietu skaits | Vismaz 1x HDMI Vismaz 1 x VGA Vismaz 1x 3.5mm audio |
| Uzstādīšana | Pretendentam jānodrošina pieslēguma paneļa uzstādīšana pasūtītāja norādītajā telpā pievienojot to pie telpā esošajām video un audio iekārtām. Komplektā jāiekļauj visi pieslēguma kabeļi no pasūtītāja iekārtām līdz pieslēgumu panelim (5-10 metri), kuri ir jāklāj virsapmetuma vadu kanālos. |
| Sertifikāti | CE |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

4.7. 	Iekārtu automātiskā vadība ar releju bloku – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite (links) uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Tips | Automātiskā signāla kontroles iekārta |
| Signāla ieeju skaits | Vismaz 1 x HDMI Vismaz 1 x VGA Vismaz 1 x RS232 |
| Signāla izeju skaits | Vismaz 1 x HDMI Vismaz 1 x VGA |
| Uzstādīšana | Pretendentam jānodrošina automātiskās signāla kontroles iekārtas saslēgšana ar pieslēgumvietu un telpā izmantojamām iekārtām – projektoru un audio, tādā veidā, lai brīdi, kad tiek pieslēgts signāla avots kādā no vienā no pieslēgumvietām – HDMI vai VGA, automātiski ieslēdzās projektors, nolaižas ekrāns un projektors automātiski sāk attēlot pieslēgtā signāla avota attēlu. Pretendentam ir jānodrošina iekārtas noslēpšana tā, lai tā nav brīvi pieejama skolēniem – slēdzamā skapī, vai līdzīga veida kastē. |
| Materiāli un papildus līdzekļi | Pretendentam jānodrošina visi pieslēguma kabeļi, kas ir nepieciešami pilnvērtīgai kontroles sistēmas darbības nodrošināšanai, kā arī video un audio signāla pārraidei uz klasē esošajām iekārtām. Pretendentam jānodrošina arī visi materiāli kā dībeļi, skrūves, virsapmetuma vadu kanāli un citi papildu līdzekļi, ja tādi nepieciešami tam veicot uzstādīšanas darbus un iekārtu savstarpējo saslēgšanu. |
| Slēguma shēma | Pretendentam ir jānodrošina slēguma shēma vismaz .pdf formātā, kurā tiek shematiski norādīti izmantojamie kabeļi un iekārtas šajā punktā minēto iekārtu saslēgšanai izmantojot piedāvāto kontroles iekārtu. Slēguma shēma jāpievieno piedāvājumam. |
| Sertifikāti | CE |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

4.8.	Audio, video kontroles iekārtu pārvaldības kabeļu tīkla ierīkošana klasēs – 1 kompl.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Darba uzdevums | Pretendentam ir jānodrošina audio video iekārtu kontroles datu plūsmas nodrošināšanai attiecīgo kabeļu tīkla infrastruktūras izveide pievelkot 5Cat tīkla kabeli un izveidojot vismaz vienu augstākminētā kabeļa pieslēgumvietu 26 mācību kabinetos, kurās tiek lietotas video/audio iekārtas. Jaunā tīkla infrastruktūra ir jāpieslēdz esošajai tīkla infrastruktūrai izmantojot tāda paša veida vai saderīgas tīkla iekārtas, kuras jau ir pasūtītāja īpašumā, nodrošinot jaunizveidotā tīkla pilnvērtīgu darbību un administrēšanu. |
| Kabeļu ievilkšana | Piegādātājam jānodrošina iekārtu savstarpējo saslēgšanu izmantojot šajā piedāvājumā iekļautos kabeļus klājot tos atbilstošajos kabeļu kanālos, kuros pēc kabeļu ievilkšanas jāparedz vismaz 30% brīva vieta. |
| Slēguma shēma | Piegādātājam jānodrošina jaunizveidotās tīkla infrastruktūras shematiskā shēma, kurā ir redzams ievilktā tīkla kabeļa pieslēgumvieta, kā arī ceļš līdz komutācijas skapim. |
| Papildus materiāli un kabeļi | Pretendentam ir jānodrošina papildus materiālus kā skrūves, dībeļus un citus uzstādīšanas palīglīdzekļus pilnvērtīgas instalācijas veikšanai iekļaujot papildus kabeļus, ja tādi ir nepieciešami sistēmas funkcionālās darbības nodrošināšanai. |
| Garantija darbiem: | Vismaz 36 mēneši |

- Iekārtas Ludzas 2. vidusskolai

  - Baltā tāfele – 5 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Virsma | Matēti balta emaljēta, pretskrāpējumu virsma |
| Tāfeles izmērs | 100 x 200 ±10 cm saglabājot proporciju 16:10 |
| Komplektā | Jānodrošina vismaz 4 dažādu krāsu baltās tāfeles 4 marķieri ar tīrīšanas līdzekļiem – šķidrumu, švammīti un lupatiņu. |
| Rīku plaukts | Tāfelei jānodrošina rīku plaukts |
| Uzstādīšana | Pretendentam jānodrošina tāfeles uzstādīšanu. Tāfeles augstumam jābūt atbilstoši pasūtītāja prasībām. |
| Komplektā | Jānodrošina vismaz 4 dažādu krāsu baltās tāfeles 4 marķieri ar tīrīšanas līdzekļiem – šķidrumu, dzēšamrīku ar iespējām mainīt tīrīšanas lupatiņas, lupatiņu komplektu, 8 magnētiņi |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists tāfeles uzstādīšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam |
| Garantija | Vismaz 25 gadi ražotāja garantija virsmai, pārējām sastāvdaļām vismaz 24 mēneši |

  - Projekcijas ekrāns – 6 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Tips | Manuālais ekrāns ar melnām malām |
| Malu attiecība | 16:10 |
| Projicējamā attēla izmēri | 190 x 120cm ± 10 cm saglabājot proporciju 16:10 |
| Korpusa krāsa | Balta |
| Skata leņķis | Vismaz 1600 |
| Uzstādīšana | Ekrāns jāuzstāda mācību telpā pie sienas atbilstoši projekcijas ekrānu uzstādīšanas standartiem. |
| Sertifikāti | CE |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

  - Projektora griestu stiprinājums ar uzstādīšanas materiāliem – 6 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Krāsa | Balta |
| Augstuma regulācija | Vismaz no 45cm līdz 60cm |
| Uzstādīšana | Stiprinājums jāuzstāda mācību telpā pie griestiem izmantojot pasūtītāja īpašumā esošo projektoru atbilstoši projekcijas virsmas izmēriem, uz kuras tiek rādīts attēls – vai nu tā ir tāfele, siena, vai ekrāns. Pretendentam jānodrošina visi uzstādīšanas materiāli, kabeļu kanāli jāklāj virsapmetuma kabeļu kanālos, jānodrošina atbilstoša garuma vismaz 1x HDMI kabelis, 1x VGA kabelis. |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

  - Pārvietojams ekrāns uz trijkāja – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
| Sertifikāti | CE |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

  - Projektora pārvietojams galdiņš – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
| Ekrāna statīvs | Pretendentam jāpiegādā ekrāna pārvietojams statīvs uz ritenīšiem, kur vismaz 2 no tiem ir slēdzami ar bremzi. Jānodrošina plaukts datora novietošanai uz statīva |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |

  - Pārvietojams 55 collu displejs uz statīva – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības |
| --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |
| Elektroenerģijas patēriņa klase | Vismaz A |
| Procesors | Vismaz Quad-Core |
| Krāsa | Melna |
| Ekrāna izmērs (collas) | Ne mazāk kā 55 collas |
| Izšķirtspēja | Ne mazāk kā 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Ekrāna formāts | 16:9 |
| Skaņas jauda | Vismaz 2 x 10W |
| FIZISKIE SAVIENOJUMI | 3x HDMI 2x USB termināls 1 x Digitālā optiskā audio izeja 1 x Komponentā (Y/Pb/Pr) ieeja 1 x Kompozītā ieeja 1 x RJ-45 ieeja 2 x RF ieejas |
| WiFi | Jānodrošina (iebūvēts) |
| Iespēja montēt pie sienas | Jānodrošina |
| Stends | TV statīvs 1710x1060x700mm 40x40 ar riteņiem, Melns |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |

4.pielikums

- Iepirkumam “Audio vizuālā aprīkojuma

- iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas

- pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”

- (ID Nr. LNP 2017/35/ERAF) nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

- “Audio vizuālā aprīkojuma

- iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas

- pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”

(ID Nr. LNP 2017/35/ERAF)

1. Tāfeles un to piederumi

1.1.	Baltā tāfele ar 4m sliežu sistēmu – 10 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Veids | Baltā tāfele uz horizontālās sliežu sistēmas tāfeles pārvietošanai pa labi, kreisi |  |
| Virsma | Emaljēta, skrāpējumu izturīga, magnētiska. |  |
| Tāfeles izmērs | 110x200 ±10 cm |  |
| Attālums no sienas | Vismaz 14cm ±1 cm attālumā |  |
| Tāfeles sliedes garums | 420cm ±20 cm |  |
| Rīku plaukts | Tāfelei jānodrošina rīku plaukts |  |
| Flipchart lapu turētājs | Sliedei jānodrošina balto Flipchart lapu stiprināšanu |  |
| Uzstādīšana | Sliežu sistēma ir jāuzstāda ne augstāk kā 2m augstumā paralēli grīdai pēc līmeņa. Tāfele ir jāuzkar uz sliežu sistēmas nostiprinot to ar pretnokrišanas aizsardzības mehānismu. Tāfeles attālumam no sienas ir jābūt vismaz 14cm ±1 cm attālumā. Tāfele ir jāuzstāda pasūtītāja norādītajā vietā izmantojot savus uzstādīšanas materiālus un līdzekļus. |  |
| Komplektā | Jānodrošina vismaz 4 dažādu krāsu baltās tāfeles 4 marķieri ar tīrīšanas līdzekļiem – šķidrumu, dzēšamrīku ar iespējām mainīt tīrīšanas lupatiņas, lupatiņu komplektu, 8 magnētiņi |  |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists tāfeles sistēmas uzstādīšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam. |  |
| Drošības sertifikāti | TUV GS |  |
| Garantija | Vismaz 25 gadi ražotāja garantija virsmai, pārējām sastāvdaļām vismaz 36 mēneši |  |

1.2.	Baltā tāfele rakstīšanai/projicēšanai – 12 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Virsmas veids | Speciāli paredzēta projicēšanai – neveido “hot spot” – atspīdumu no projektora gaismas |  |
| Virsma | Matēti balta emaljēta, pretskrāpējumu virsma |  |
| Tāfeles izmērs | 120x200 ±10 cm |  |
| Rīku plaukts | Tāfelei jānodrošina rīku plaukts |  |
| Uzstādīšana | Tāfele ir jāuzstāda pasūtītāja norādītajā vietā izmantojot savus uzstādīšanas materiālus un līdzekļus. |  |
| Komplektā | Jānodrošina vismaz 4 dažādu krāsu baltās tāfeles 4 marķieri ar tīrīšanas līdzekļiem – šķidrumu, dzēšamrīku ar iespējām mainīt tīrīšanas lupatiņas, lupatiņu komplektu, 8 magnētiņi |  |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists tāfeles sistēmas uzstādīšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam |  |
| Garantija | Vismaz 25 gadi ražotāja garantija virsmai, pārējām sastāvdaļām vismaz 36 mēneši |  |

1.3.	Sienas tāfeles krāsa balta – 6 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Virsmas veids | Baltās sienas tāfeles krāsa, speciāli paredzēta rakstīšanai ar baltās tāfele marķieriem |  |
| Krāsotās tāfeles izmērs | 300cm x 120cm ±10 cm |  |
| Lietošana | Jānodrošina zems VOC līmenis atbilstoši Eiropas regulām. Paredzēta lietošanai iekštelpās, zems aromāta līmenis, draudzīga bērniem |  |
| Tīrīšana | Jānodrošina krāsas tāfeles tīrīšana ar mitru lupatiņu |  |
| Krāsošanas darbi | Piegādātājam jāveic krāsas uzklāšana mācību klasē uz priekšā esošās sienas. Krāsu jāuzklāj taisnstūra veidā paralēli griestiem un grīdai atbilstoši tehniskajā specifikācijā prasītājiem izmēriem. Krāsa ir jāklāj pasūtītāja norādītajā vietā izmantojot savus uzstādīšanas materiālus un līdzekļus. |  |
| Komplektā | Jānodrošina vismaz 4 dažādu krāsu baltās tāfeles 4 marķieri ar tīrīšanas līdzekļiem – šķidrumu, dzēšamrīku |  |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists krāsas uzklāšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam |  |
| Ugunsdrošības sertifikāti | Jānodrošina Euroclass B-s1-d0 standarts |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

1.4.	Sienas tāfeles krāsa melna – 10 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, sienas krāsas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Krāsa | Melna |  |
| Krāsotās tāfeles izmērs | 95cm x 195cm (Jānodrošina tāds krāsošanas laukums, lai krāsotās virsmas izmērs nepārsniedz piedāvātās baltās tāfeles tehniskās specifikācijas puntā 1.1. izmēru un ar balto tāfeli varētu aizsegt nokrāsoto virsmu pilnībā) |  |
| Krāsas virsma | Jābūt speciāli paredzēti rakstīšanai ar krītu vai krīta tāfelei paredzētiem marķieriem |  |
| Lietošana | Jānodrošina zems VOC līmenis atbilstoši Eiropas regulām. Paredzēta lietošanai iekštelpās, zems aromāta līmenis, draudzīga bērniem |  |
| Tīrīšana | Jānodrošina krāsas tāfeles tīrīšana ar mitru lupatiņu |  |
| Krāsošanas darbi | Piegādātājam jāveic krāsas uzklāšana mācību klasē uz priekšā esošās sienas. Krāsu jāuzklāj taisnstūra veidā paralēli griestiem un grīdai atbilstoši tehniskajā specifikācijā prasītājiem izmēriem. Krāsa ir jāklāj pasūtītāja norādītajā vietā izmantojot savus uzstādīšanas materiālus un līdzekļus. |  |
| Komplektā | Jānodrošina vismaz 4 baltās baltās krāsas marķieri (paredzēti rakstīšanai uz melnās virsmas ar tīrīšanas līdzekļiem – šķidrumu, dzēšamrīku |  |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists krāsas uzklāšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam |  |
| Ugunsdrošības sertifikāti | Euroclass B-s1-d0 standarts |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

2. Perifērās iekārtas

2.1.	Dokumentu kamera – 18 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Sensors | CMOS |  |
| Izšķirtspēja | Vismaz 3840x2160 |  |
| Pikseļu skaits | Vismaz 13 Megapikseļi |  |
| Digitālais palielinājums | Vismaz 5x |  |
| Izejas | Vismaz 1x 3.0 USB UVC ar izšķirtspēju 3840×2160 Vismaz 1 x HDMI |  |
| Fokusēšana | Jānodrošina automātiska fokusēšana |  |
| Barošana | Dokumentu kameras barošana jānodrošina caur USB, kas ir pieslēgts pie datora, vai nu caur citu video datu kabeli. Kabeļu skaita samazināšanai uz skolotāja galda, kamerai nedrīkst būt pieslēgts vairāk kā viens kabelis. |  |
| Savienošana ar pārējām iekārtām | Dokumentu kamera jāuzstāda uz skolotāja galda atbilstoši pasūtītāja prasībām. Kamera jāpieslēdz pie datora ar USB 3.0 kabeli un jāuzstāda tās palaišanas programmatūra uz pasūtītāja datora. |  |
| Dokumentu kameras programmatūra | Jānodrošina vismaz sekojoša funkcionalitāte: - Dokumentu kameras attēla demonstrācija - Piezīmju veikšana ar digitālajiem rīkiem virs tiešraides attēla no dokumentu kameras, un attēla ar visām piezīmē fotografēšana turpmākai izmantošanai - Video ieraksta funkcionalitāte, ar iespēju veidot “time-lapse” veida video materiālu |  |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists dokumentu kameras uzstādīšanai un konfigurēšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Garantija: | Vismaz 36 mēneši |  |

2.2.	Skolotāja balss pastiprināšanas iekārta – 26 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Tips | Aktīva vai pasīvā akustiskā sistēma ar pastiprinātāju |  |
| Jauda | Vismaz 40W akustiskā jauda |  |
| Skaņas izkliede | Jānodrošina vienmērīga skaņas izkliede mācību telpā nodrošinot vienādu skaļuma līmeni skolēniem pirmajā un pēdējā solu rindā. |  |
| Pieslēgumi | Vismaz 1 x Audio ieeja Vismaz 1 x Bluetooth kanāls bezvadu pieslēgumam |  |
| Bezvadu mikrofons | Vismaz 1x Bezvadu mikrofons 2.4 Ghz vai citas ekvivalentas frekvences, kura darbojās bezlicences frekvenču pārraidē. |  |
| Mikrofona darbības ilgums | Mikrofonam jādarbojas vismaz 7 astronomiskās stundas pilnas mācību dienas garumā |  |
| Mikrofona svars | Jānodrošina mikrofona svars ne vairāk kā 50g |  |
| Kanālu mikšeris | Jānodrošina vismaz vienas audio ieejas kanāla miksēšana ar mikrofona signālu vienlaicīgai audio failu un skolotāja komentāru atskaņošanai |  |
| Statusa indikācija | Sistēmai jānodrošina statusa indikācijas indikators, lai pedagogs varētu noteikt sistēmas statusu |  |
| Automātiskā ieslēgšanās | Jānodrošina automātiska sistēmas ieslēgšanās ieslēdzot skolotāja datoru. Aprakstīt veidu kādā tiek panākta šī funkcionalitāte |  |
| Uzstādīšana | Sistēma ir jāuzstāda pie griestiem nodrošinot vienādu skaļuma līmeni gan priekšējā solā sēdošajiem, gan aizmugurē. Ja sistēma sastāv no vairākiem skaļruņiem, piegādātājam jānodrošina aiztures regulācija skaļruņiem. Ja sistēma sastāv no pasīviem skaļruņiem un pastiprinātāja un citām iekārtām, kā mikšera un mikrofona uztvērēja, piegādātajam jāsaslēdz visas iekārtas kopā izmantojot savus izejmateriālus. Kabeļus līdz skolotāja galdam ir jāklāj virsapmetuma vadu kanālos. Visas palīgiekārtas, ja tādas ir, ir jāslēpj speciāli izveidotā virsapmetuma kārbā baltā krāsā, kura nav lielāka kā 15cm x 25cm x 7cm blakus pedagoga galdam uz sienas. |  |
| Savienošana ar pārējām iekārtām | Akustiskā sistēma ir jāsavieno ar skolotāja datoru izmantojot audio kabeli ar zemu trokšņu līmeni. Jānodrošina baltā trokšņa slāpēšana gadījumā ja pedagogs ir atvienojis kabeli no sava datora |  |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists akustiskās sistēmas uzstādīšanai un konfigurēšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam. |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

2.3.	Projektoru un citu klasē esošo iekārtu lokālas un attālinātas vadības kontroles risinājums

– 26 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Tips | Jānodrošina iekārtu kontrole caur RS232 un IR protokoliem izmantojot vienu kontrolieri bez papildus iekārtām |  |
| Pogu skaits | Vismaz 8 pogas kontrolei – Projektora ieslēgšana/izslēgšana, apskaņošanas sistēmas ieslēgšana izslēgšana, pārslēgšanās starp skolotāja un viesu pieslēgumvietu punktiem |  |
| Pieslēgumi | Vismaz 1x Bi-direkcionāls RS232 Vismaz 1 x Uni-direkcionāls IR/RS232 Vismaz 1x USB ports – ērtai pieslēgšanai pie iekārtas konfigurāciju mainīšanai Vismaz 1x Ethernet ieeja |  |
| Programmatūra | Jānodrošina bezmaksas ražotāja programmatūra kontroles paneļa konfigurēšanai. Kā arī ražotāja programmatūra iekārtu pārvaldībai caur lokālo tīklu. |  |
| Savienošana ar pārējām iekārtām | Kontroles iekārta ir jāsavieno ar pasūtītāja īpašumā esošajiem projektoriem izmantojot RS232 portu un HDMI kabeli, ar piedāvājumā punktā 2.2. iekļauto akustisko sistēmu izmantojot RS232 vai IR portu un Audio kabeli. Jānodrošina akustiskās sistēmas skaļuma regulēšana izmantojot uz kontroles paneļa izvietotās pogas. Jānodrošina pārslēgšanās starp vismaz 2 ienākošajiem signāliem, kur vienu no ieejām ir jāpieslēdz pie piedāvājuma 2.4. punktā iekļauto pieslēgumvietu paneli. Jānodrošina projektora un akustiskās sistēmas ieslēgšanās un izslēgšana. Jānodrošina iekārtas attālinātu kontroli un kontrolēto iekārtu pārvaldību un statusa noteikšanu izmantojot 5E vai 6 kategorijas tīkla kabeli pieslēdzot to skolas iekšējai tīkla infrastruktūrai, kura ir jāizstrādā atbilstoši šī iepirkuma tehniskās specifikācijas punktā 4.8. izvirzītajām prasībām. |  |
| Slēguma shēma | Pretendentam ir jānodrošina slēguma shēma vismaz .pdf formātā, kurā tiek shematiski norādīti izmantojamie kabeļi un iekārtas šajā punktā minēto iekārtu saslēgšanai izmantojot piedāvāto kontroles iekārtu. Slēguma shēma jāpievieno piedāvājumam. |  |
| Papildus un uzstādīšana | Pretendentam jānodrošina visi pieslēguma kabeļi, kas ir nepieciešami pilnvērtīgai kontroles sistēmas darbības nodrošināšanai, kā arī video un audio signāla pārraidei uz klasē esošajām iekārtām. Pretendentam jānodrošina arī visi materiāli kā dībeļi, skrūves, virsapmetuma vadu kanāli un citi papildu līdzekļi, ja tādi nepieciešami tam veicot uzstādīšanas darbus un iekārtu savstarpējo saslēgšanu. |  |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists kontroles iekārtas uzstādīšanai un konfigurēšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam. |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

2.4.	Pieslēgvietu panelis ar kabeļiem – 26 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Tips | Pasīvais pieslēgumvietu panelis |  |
| Pieslēgumvietu skaits | Vismaz 1x HDMI Vismaz 1 x VGA Vismaz 1x USB A Vismaz 1x 3.5mm audio |  |
| Uzstādīšana | Pretendentam jānodrošina pieslēguma paneļa uzstādīšana pasūtītāja norādītajās telpās pievienojot to pie telpā esošajām video un audio iekārtām. Komplektā jāiekļauj visi pieslēguma kabeļi no pasūtītāja iekārtām līdz pieslēgumu panelim (5-10 metri), kuri ir jāklāj virsapmetuma vadu kanālos. |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

2.5.	Risinājums stundu ierakstīšanai – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts. Ja risinājums sastāv no vairāku ražotāju komponentēm, saite jānorāda uz katras komponentes vai pretendenta mājaslapu. |  |
| Vispārīga risinājuma funkcionalitāte | Risinājums paredzēts mācību stundas ierakstīšanai video formātā ar skaņu komplektācijā iekļautā viedierīcē, ierakstu bibliotēkas izveidei un ierakstu rediģēšanai, kā arī publicēšanai tiešsaistē. Risinājums sastāv no savstarpēji integrēta programmatūras/aparatūras risinājuma, kurš ir ērts un pielāgots izmantošanā skolā. |  |
| Novietojums telpā un pārvietošana | - Risinājums ir brīvi novietojams telpā, nodrošinot dažāda skatu leņķa un rakursa video ieraksta iespēju. - Risinājums autonomi nodrošina nepārtrauktu video ierakstu vismaz 5 astronomisko stundu garumā iekārtām bez nepieciešamības pieslēgties pie elektriskā tīkla, vai cita veida ārējās barošanas avota. - Visu risinājumā iekļauto iekārtu uzlāde notiek caur vienu, komplektācijā iekļautu uzlādes ierīci, kas darbojas no Latvijā izmantotā elektriskā tīkla. - Komplektācijā iekļauta risinājumā iekļauto iekārtu pārnēsāšanas soma. Kopējais risinājuma svars nepārsniedz 5 kilogramus, ir viegli un ērti pārvietojams pat bērnu spēkiem. - Risinājumā iekļautās iekārtas ir kompakti glabājams, kad netiek izmantotas, visām iekārtām ietilpstot nelielākā, kā 25x25x25 cm lielā glabāšanas kastē. - Risinājums ir portatīvs un viegli uzstādāms, ļaujot veikt risinājuma uzstādīšanu līdz mācību stundas ieraksta sākšanai ne ilgāk kā 5 minūtēs. |  |
| Mācību stundas ieraksts | - Ir jānodrošina mācību stundas video ierakstu vismaz HD 1080p kvalitātē ar sinhronu skaņu. - Ir jānodrošina skolotājam saviem spēkiem ieslēdzama un atslēdzama video kameras automātiska sekošanu skolotājam, tam pārvietojoties telpā jebkurā pozīcijā telpā līdz pat 9 metru attālumā no kameras. - Ir jānodrošina automātiskā sekošana, kas ļauj skolotājam pārvietoties ap video kameru nepārtraukti paturot skolotāju kadrā jebkurā brīdī, pat ja tas ir vairākas reizes ir apgājis apkārt video kamerai, tādejādi ļaujot veikt nepārtrauktu mācību stundas ierakstu. - Ir jānodrošina video kameras pagriešanās horizontālā plaknē ar ātrumu ne mazāku kā 90 grādi sekundē automātiskas sekošanas režīmā, tādejādi ļaujot ierakstīt arī mācību stundas ar rotaļu un fizisko aktivitāšu elementiem. - Ir jānodrošina video kameras sagāšanās vertikālā plaknē 25 grādu amplitūdā no vertikālās plaknes, tādejādi ļaujot pozicionēt attēlu labākajai satura atspoguļošanai. - Ir jānodrošina kvalitatīvs skaņas ieraksts no skolotāja mikrofona, kurš ir stiprināms uz komplektā iekļautas kakla siksniņas, bez nepieciešamības to turēt rokā vai stiprināt pie drēbēm. - Mikrofonam ir jābūt savienotam ar ieraksta iekārtu bezvadu savienojumā, jānodrošina sinhrons skaņas ieraksts video failā, ar aizturi, kas nepārsniedz 20 milisekunžu robežu. - Mikrofonam jānodrošina attālināta video ieraksta sākšanas un pārtraukšanas komandas nosūtīšana uz video kameru, lai nav jāizmanto citas iekārtas vadībai, kā arī izvairoties no nepieciešamības iet pie video kameras ieraksta uzsākšanai. - Komplektācijā ir iekļauti vēl vismaz 2 bezvadu mikrofoni, kuri nodrošina skolēnu audio ierakstu sinhroni ar skolotāja mikrofonu, tādā pašā kvalitātē kā skolotāja mikrofons. |  |
| Mācību stundu ierakstu bibliotēka un tiešsaistes publicēšana | - Ir jānodrošina ērti izmantojama un lokāli glabājama video ierakstu bibliotēka. - Risinājumā iekļautajā viedierīcē ir jānodrošina pietiekama atmiņa vismaz 40 astronomisko stundu video materiāla HD 1080p kvalitātē. - Video ieraksti var tikt publicēti tiešsaistē, drošā, ar autorizāciju aizsargātā portālā. - Autortiesībām uz tiešsaistes portālā publicētajiem materiāliem ir jāpaliek tikai lietotāja intelektuālajam īpašumam. - Portālā ir pieejama neierobežota vieta video materiāla augšupielādei un glabāšanai. - Ir jānodrošina iespēja mācību stundas video ierakstam pievienot prezentācijas slaidus vismaz pptx, jpg un png formātā. - Ir jānodrošina iespēja sinhronizēt slaidu pārslēgšanās ar video ierakstu. - Ir jānodrošina divu logu attēlošana – galvenā un papildus, kurā vienā tiek rādīts video ieraksts, otrā prezentācijas slaidi. - Ir jānodrošina iespēja pārslēgt video logus vietām, dot iespēju galvenajā logā rādīt pēc vajadzības vai nu video ierakstu vai prezentāciju. - Tiešsaistes portālā ir jānodrošina mācību stundu ieraksti katalogu veidošana, strukturēšana pēc skolotājam nepieciešamā veidā. - Ir jānodrošina mācību stundu ierakstu nosaukumu un aprakstu rediģēšana. - Ir jānodrošina iespēja mācību stundu ierakstiem izveidot unikālu tiešsaistes hipersaiti, kas bez papildus autorizācijas ļauj ierakstu noskatīties, piemēram, skolēniem, kas neapmeklēja mācību stundu, vai arī mācoties pēc individuāla grafika. - Ir jānodrošina mācību stundas video ieraksta lejupielāde vismaz mp4 formātā. - Ir jānodrošina iespēja publicēt mācību stundas video ierakstu no tiešsaistes portāla uz vismaz youtube.com tiešsaistes vietni. |  |
| Komplektācijā iekļautā viedierīce | Apple iPad Mini 4, ar vismaz 128 Gb iebūvētu atmiņu. |  |
| Personīgo viedierīču izmantošana | - Ir jānodrošina bezmaksas aplikācija vismaz uz iOS 9.0 un Android 6.0 operētājsistēmu versijām. - Iekļautajai aplikācijai jānodrošina mācību stundas video ierakstu veikšana, ierakstu bibliotēkas uzturēšana un organizēšana, kā arī sistēmas parametru konfigurācijas vismaz tehniskajā specifikācijā definētajā prasību līmenī. - Risinājumam ir jānodrošina vienkārša un ērtā iekļautās viedierīces ar video kameru nomaiņa ar lietotāja personīgo viedierīci un izmantošana augstāk pārskaitīto minimālo tehnisko un funkcionālo parametru līmenī. |  |
| Apmācības un atbalsts | Pretendentam jānodrošina pasūtītāja lietotāju apmācība darbam ar iekārtām vismaz 3h apmācībā klātienē, kā arī jānodrošina lietotāja instrukcijas latviešu valodā darbam ar iekārtām. |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

3. Multifunkcionālās telpas Nr. 1 aprīkojums

3.1.	Elektriskais projekcijas ekrāns – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Tips | Elektriskais ekrāns ar melnām malām |  |
| Malu attiecība | 16:9 |  |
| Projicējamā attēla izmēri | 280x160cm ± 10 cm |  |
| Korpusa krāsa | Balta |  |
| Skata leņķis | Vismaz 1600 |  |
| Uzstādīšana | Ekrāns jāuzstāda mācību telpā pie sienas atbilstoši projekcijas ekrānu uzstādīšanas standartiem. Elektriskā motora mehānisms ir jāsalāgo ar projektoru tā automātiskajai nolaišanai un pacelšanai ieslēdzoties projektoram. |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

3.2.Pieslēgumvietu panelis ar kabeļiem – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Tips | Pasīvais pieslēgumvietu panelis |  |
| Pieslēgumvietu skaits | Vismaz 1x HDMI Vismaz 1 x VGA Vismaz 1x 3.5mm audio |  |
| Uzstādīšana | Pretendentam jānodrošina pieslēguma paneļa uzstādīšana pasūtītāja norādītajā telpā pievienojot to pie telpā esošajām video un audio iekārtām. Komplektā jāiekļauj visi pieslēguma kabeļi no pasūtītāja iekārtām līdz pieslēgumu panelim (5-10 metri), kuri ir jāklāj virsapmetuma vadu kanālos. |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

3.3. Iekārtu automātiskā vadība ar releju bloku – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Tips | Automātiskā signāla kontroles iekārta |  |
| Signāla ieeju skaits | Vismaz 1 x HDMI Vismaz 1 x VGA Vismaz 1 x RS232 |  |
| Signāla izeju skaits | Vismaz 1 x HDMI Vismaz 1 x VGA |  |
| Uzstādīšana | Pretendentam jānodrošina automātiskās signāla kontroles iekārtas saslēgšana ar pieslēgumvietu un telpā izmantojamām iekārtām – projektoru un audio, tādā veidā, lai brīdi, kad tiek pieslēgts signāla avots kādā no vienā no pieslēgumvietām – HDMI vai VGA, automātiski ieslēdzās projektors, nolaižas ekrāns un projektors automātiski sāk attēlot pieslēgtā signāla avota attēlu. Pretendentam ir jānodrošina iekārtas noslēpšana tā, lai tā nav brīvi pieejama skolēniem – slēdzamā skapī, vai līdzīga veida kastē. |  |
| Materiāli un papildus līdzekļi | Pretendentam jānodrošina visi pieslēguma kabeļi, kas ir nepieciešami pilnvērtīgai kontroles sistēmas darbības nodrošināšanai, kā arī video un audio signāla pārraidei uz klasē esošajām iekārtām. Pretendentam jānodrošina arī visi materiāli kā dībeļi, skrūves, virsapmetuma vadu kanāli un citi papildu līdzekļi, ja tādi nepieciešami tam veicot uzstādīšanas darbus un iekārtu savstarpējo saslēgšanu. |  |
| Slēguma shēma | Pretendentam ir jānodrošina slēguma shēma vismaz .pdf formātā, kurā tiek shematiski norādīti izmantojamie kabeļi un iekārtas šajā punktā minēto iekārtu saslēgšanai izmantojot piedāvāto kontroles iekārtu. Slēguma shēma jāpievieno piedāvājumam. |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

4. Multifunkcionālās telpas Nr.2 aprīkojums

4.1. Lieljaudas projektors – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Tips | Instalāciju lieljaudas projektors |  |
| Krāsa | Balta |  |
| Tehnoloģija | Jānodrošina divu lampu tehnoloģija |  |
| Gaismas jauda | Vismaz 6500 ANSI lumeni |  |
| Izšķirtspēja | Vismaz 1920 x 1200 |  |
| Projicētā attēla malu attiecības | 16:10 |  |
| Spuldzes resurss | Vismaz 3000 stundas standarta, 7000 stundas ekonomiskajā režīmā |  |
| Dzesēšanas sistēmas skaļums | Ne vairāk kā 35 dB (30 dB ekonomiskajā režīmā) |  |
| Lēcas attāluma attiecība pret bildes platumu | Ne vairāk kā 1.8 : 1 |  |
| Kontrasts | Vismaz 3000:1 |  |
| Signāla ieejas | Vismaz: 2 x HDMI 1x VGA 1x RS232 1 x 12v Trigger |  |
| Attēla fokuss | Jānodrošina motorizēts attēla fokuss attālinātai attēla fokusēšanai |  |
| Patērējamā jauda darba režīmā | Ne vairāk kā 700 W |  |
| Patērējamā jauda gaidīšanas režīmā | Ne vairāk kā 0.5 W |  |
| Stiprinājums | Jānodrošina multimediju projektoru savietojams griestu stiprinājums, kuram ir TUV GS sertifikācija. Stiprinājumam jānodrošina signāla un elektrības barošanas kabeļi noslēpšanu stiprinājuma iekšpusē. |  |
| Savienojošie kabeļi | Jānodrošina projektora pieslēgums pie pieslēguma paneļa atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas punktam 4.7. izmantojot atbilstošos kabeļus pieslēgumvietas ligzdām. Projektoru jāpievieno pie elektriskā ekrāna izmantojot 12V Trigger izeju automātiskai projekcijas ekrāna nolaišanai. |  |
| Projektora uzstādīšana | Jānodrošina projektora piestiprināšana stacionāri ar komplektā iekļautā projektora griestu stiprinājumu pie griestiem tādā attālumā, lai projekcijas bilde būtu visa projekcijas ekrāna izmērā ar attēla attālumu no ekrāna malām ne vairāk kā 4cm. Kabeļi ir jāslēpj projektora stiprinājumā un tālāk jāklāj virsapmetuma vadu kanālos un jāpievelk pie skolotāja pieslēgumvietas. |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Garantija: | Vismaz 60 mēneši projektoram un 12 mēneši vai 1000 stundas lampai |  |

4.2.	Elektriskais projekcijas ekrāns 4x2.5m – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Tips | Elektriskais ekrāns |  |
| Malu attiecība | 16:10 |  |
| Projicējamā attēla izmēri | 400x250cm ± 10 cm |  |
| Ekrāna audums | Baltā krāsā |  |
| Korpusa krāsa | Balta |  |
| Uzstādīšana | Ekrāns jāuzstāda mācību telpā pie sienas atbilstoši projekcijas ekrānu uzstādīšanas standartiem. Elektriskā motora mehānisms ir jāsalāgo ar projektoru tā automātiskajai nolaišanai un pacelšanai ieslēdzoties projektoram. |  |
| Sertifikāti | CE, Jāatbilst ugunsdrošības standartiem vismaz M2, B1 – pievienot sertifikātu |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

4.3.	65'' Dublējošais ekrāns – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Tips | LED |  |
| Izmērs | 65 collas ± 2 collas |  |
| Malu attiecība | 16:9 |  |
| Izšķirtspēja | Vismaz 1920x1080 |  |
| Kontrasts | Vismaz 1000:1 |  |
| Ekrāna spilgtums | Vismaz 450 cd/m2 |  |
| Darbības mūžs | Vismaz 50000 stundas |  |
| Reakcijas laiks | Ne vairāk kā 12 ms |  |
| Redzes leņķis | Vismaz 1780 horizontāli un vertikāli |  |
| Signāla ieejas | Vismaz: 2x Digitālā ieejas HDMI vai Display port 1x USB 1x RS232 1x RJ45 1x Audio |  |
| Signāla izejas | Vismaz: 1x Audio. |  |
| Ekrāna biezums | Ne vairāk kā 7 cm. |  |
| Ekrāna malu biezums | Diskrēta izskata, neviena no malām nav biezākā kā 1.6 cm. |  |
| multimediju atskaņotājs – var būt ārējs | - Četru kodolu procesors ar takts frekvenci vismaz 1.8 Ghz. - Četru kodolu video karte ar takts frekvenci vismaz 500 Mhz. - Operatīvā atmiņa vismaz 2 Gb. - Iebūvētā atmiņa vismaz 16 Gb. - Iekļauta multimediju atskaņotāja operētājsistēma, ar programmatūru, kura nodrošina attālinātu informatīva satura ielādi ekrānā, tā lokālai atskaņošanai pēc noteikta, lietotājam konfigurējama laika grafika. - Atskaņotājam jāspēj atspoguļot vizuāla informācija par mācību klasēs norisošajiem pasākumiem, izmaiņām mācību stundu grafikā, mācību stundu grafiks un cita skolas darbībai svarīga informācija. - Atskaņotājs nodrošina grafisku satura izveides attālinātu interfeisu, ko var konfigurēt lietotājs ar minimālām datorzināšanām. |  |
| Stiprinājums | Pretendentam jānodrošina ekrāna sienas stiprinājums. |  |
| Savienojošie kabeļi | Dublējošā informatīvā ekrāna darbībai jāpieslēdz HDMI kabelis. |  |
| Ekrāna uzstādīšana un konfigurēšana | Pretendentam jānodrošina ekrāna piestiprināšana pie sienas izmantojot piedāvājumā iekļauto ekrāna stiprinājumu. Jānodrošina iekārtas attālinātu kontroli un kontrolēto iekārtu pārvaldību, statusa noteikšanu un satura ielādi iebūvētajā multimediju atskaņotājā izmantojot Kat.5/Kat.6 kabeli pieslēdzot to skolas iekšējai tīkla infrastruktūrai. |  |
| Apmācības un atbalsts | Pretendentam jānodrošina pasūtītāja lietotāju apmācība darbam ar iekārtām vismaz 3h apmācībā klātienē, kā arī jānodrošina lietotāja instrukcijas latviešu valodā darbam ar iekārtām. |  |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina apmācīts un sertificēts speciālists dublējošā informatīvā ekrāna uzstādīšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

4.4.	Audio komplekts pasākumiem – 1 kompl.

    - Skandas – 1 kompl.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Tips | Divjoslu aktīvā akustiskā sistēma 2gab. (pāris) |  |
| Pārklājums horizontāli | Vismaz 80o |  |
| Pārklājums vertikāli | Vismaz 50 o |  |
| Frekvenču josla (-3db) | Vismaz 60Hz-16kHz |  |
| Zemo frekvenču komponente | Ne mazāk kā 12" |  |
| Augsto frekvenču komponente | Ne mazāk kā 3" |  |
| Maksimālais spiediens SPL(1m) | Vismaz 120 dB |  |
| Nominālā jauda ZF komponentei (RMS) | Vismaz 300W |  |
| Nominālā jauda AF komponentei (RMS) | Vismaz 100W |  |
| Instalācijas metodes | Vertikāla uz statīva. Vertikāla uz grīdas. Piekarināmu vertikāli trīs piekares punktos. |  |
| Izmērs (Platums, dziļums, augstums) | Ne vairāk kā 400x400x 610mm |  |
| Svars | Ne vairāk par 35kg |  |
| Krāsa | Melna |  |
| Zemo frekvenču pastiprinātājs | D klases pastiprinātājs |  |
| Pastiprinātāja izejas jauda | Ne mazāk kā 650W pie 8ohm |  |
| Pastiprinājuma koeficients | 32-36 dB |  |
| Signāls/trokšņi (SNR) | >95 dB/A |  |
| Zemo frekvenču Frekvenču josla | 15 Hz - 20000 Hz ± 5 Hz |  |
| Augsto frekvenču pastiprinātājs | AB klases pastiprinātājs |  |
| Pastiprinātāja izejas jauda | Ne mazāk kā 150W pie 8 ohm |  |
| Pastiprinājuma koeficients | 32-36 dB |  |
| Signāls/trokšņi (SNR) | >95 dB/A |  |
| Augsto frekvenču Frekvenču josla | 10 Hz - 50 kHz |  |
| Signāla ieejas | Vismaz: 1 x Balansēta XLR3m 1 x Nebalansēta XLR3m |  |
| Signāla izejas | Vismaz: 1 x Balansēta XLR3m |  |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists akustiskās sistēmas uzstādīšanai un konfigurēšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam. |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |  |

    - Mikšerpults – 1. gab.

| Nosaukums |  | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Tips | Analogā audio mikšerpults |  |
| Balansēto signālu ieejas | Vismaz 4 mono kanāli, XLR3 ligzdas |  |
| Nebalansēto stereo līnijas signāla ieejas | Vismaz 2 stereo kanāli ar mono TRS ligzdām |  |
| Iebūvēts atskaņotājs | Spēj atskaņot .mp3 failus vismaz no USB zibatmiņas un SD kartes |  |
| DSP procesors | Iebūvēts, vismaz 24 bitu, ar vismaz 256 efektiem |  |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists akustiskās sistēmas uzstādīšanai un konfigurēšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam. |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |  |

    - Audio iekārtas savienojošie kabeļi – 1 kompl.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Kabeļi | Vismaz 2 x XLR3-XLR3 15m 2 x XLR3-XLR3 10m 2 x XLR3-XLR3 10m 2 x elektriskais pagarinātājs 15m 1 x elektriskais pagarinātājs 10m 1 x 3.5mm – 2xmono TRS 1.5m |  |
| Papildus materiāli un kabeļi | Pretendentam ir jānodrošina papildus materiālus kā skrūves, dībeļus un citus uzstādīšanas palīglīdzekļus pilnvērtīgam audio komplekta funkcionēšanai iekļaujot papildus kabeļus, ja tādi ir nepieciešami sistēmas funkcionālās darbības nodrošināšanai. |  |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists kabeļu ievilkšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam |  |
| Garantija: | Vismaz 36 mēneši |  |

4.5.	Bezvadu video pieslēgums – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
|  | Sistēma sastāv no centrālā procesora un četriem portatīviem bezvadu raidītājiem ar USB tipa spraudni (jābūt iespējai pievienot papildus USB raidītājus) |  |
| Veids | Bezvadu prezentācijas sistēma |  |
| Funkcionalitāte | Iekārtai jānodrošina bezvadu pieslēguma izveidi lietotāja izmantotajam datoram vai planšetei pie projektora Jānodrošina pieslēguma iekārtas bezvadu pieslēgums bez programmatūras instalācija datorā Jānodrošina vismaz 4 vienlaicīgu pieslēgumu izveide, kā arī 4 video signālu vienlaicīgu attēlošanu caur projektoru. Jānodrošina izveidot bezvadu savienojumu izmantojot QR koda nolasīšanu. |  |
| Saderīgās operētājsistēmas | Jānodrošina pieslēgšanās no jebkuras iekārtas, kura darbojas iOS, Android, Chromebook, PC un Mac platformās |  |
| Signāla izeja | Vismaz: 1 x HDMI 1 x RJ45 (LAN) |  |
| Satura atspēlēšanas kadru ātrums | Vismaz 30 kadri sekundē |  |
| Izejas izšķirtspēja | Vismaz 1920x1080 |  |
| Bezvadu tīkla protokols | IEEE 802.11 a/b/g/n, autentifikācija WPA2-PSK vai IEEE 802.1X (iespēja integrēt tīkla infrastruktūrā) |  |
| Datu plūsmas ātrums | Vismaz 300Mbps |  |
| Iebūvētā atmiņa | Vismaz 1GB |  |
| Bezvadu raidītāji | Vismaz 4 x bezvadu raidītāji bezvadu signāla pārraidīšanai no datora |  |
| Programmatūra | Jānodrošina bezmaksas ražotāja programmatūra ar kuras palīdzību ir iespējams kontrolēt iekārtu attālināti caur tīklu. |  |
| Savienošana ar pārējām iekārtām | Bezvadu prezentācijas iekārta jāpieslēdz pie vienas no projektora digitālajām ieejām izmantojot piedāvājumā iekļauto HDMI kabeli, pie lokālā tīkla izmantojot Kat5./Kat6 tīkla kabeli. Pretendentam jānodrošina lokālā tīkla pievilkšana iekārtai. Iekārta arī jāpieslēdz pie strāvas avota un jānovieto telpā redzamā vietā kabeļus noslēpjot virsapmetuma vadu kanālos. |  |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists kontroles iekārtas uzstādīšanai un konfigurēšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam. |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

4.6.	Pieslēgvietu panelis ar kabeļiem – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Tips | Pasīvais pieslēgumvietu panelis |  |
| Pieslēgumvietu skaits | Vismaz 1x HDMI Vismaz 1 x VGA Vismaz 1x 3.5mm audio |  |
| Uzstādīšana | Pretendentam jānodrošina pieslēguma paneļa uzstādīšana pasūtītāja norādītajā telpā pievienojot to pie telpā esošajām video un audio iekārtām. Komplektā jāiekļauj visi pieslēguma kabeļi no pasūtītāja iekārtām līdz pieslēgumu panelim (5-10 metri), kuri ir jāklāj virsapmetuma vadu kanālos. |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

4.7. 	Iekārtu automātiskā vadība ar releju bloku – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite (links) uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Tips | Automātiskā signāla kontroles iekārta |  |
| Signāla ieeju skaits | Vismaz 1 x HDMI Vismaz 1 x VGA Vismaz 1 x RS232 |  |
| Signāla izeju skaits | Vismaz 1 x HDMI Vismaz 1 x VGA |  |
| Uzstādīšana | Pretendentam jānodrošina automātiskās signāla kontroles iekārtas saslēgšana ar pieslēgumvietu un telpā izmantojamām iekārtām – projektoru un audio, tādā veidā, lai brīdi, kad tiek pieslēgts signāla avots kādā no vienā no pieslēgumvietām – HDMI vai VGA, automātiski ieslēdzās projektors, nolaižas ekrāns un projektors automātiski sāk attēlot pieslēgtā signāla avota attēlu. Pretendentam ir jānodrošina iekārtas noslēpšana tā, lai tā nav brīvi pieejama skolēniem – slēdzamā skapī, vai līdzīga veida kastē. |  |
| Materiāli un papildus līdzekļi | Pretendentam jānodrošina visi pieslēguma kabeļi, kas ir nepieciešami pilnvērtīgai kontroles sistēmas darbības nodrošināšanai, kā arī video un audio signāla pārraidei uz klasē esošajām iekārtām. Pretendentam jānodrošina arī visi materiāli kā dībeļi, skrūves, virsapmetuma vadu kanāli un citi papildu līdzekļi, ja tādi nepieciešami tam veicot uzstādīšanas darbus un iekārtu savstarpējo saslēgšanu. |  |
| Slēguma shēma | Pretendentam ir jānodrošina slēguma shēma vismaz .pdf formātā, kurā tiek shematiski norādīti izmantojamie kabeļi un iekārtas šajā punktā minēto iekārtu saslēgšanai izmantojot piedāvāto kontroles iekārtu. Slēguma shēma jāpievieno piedāvājumam. |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

4.8.	Audio, video kontroles iekārtu pārvaldības kabeļu tīkla ierīkošana klasēs – 1 kompl.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Darba uzdevums | Pretendentam ir jānodrošina audio video iekārtu kontroles datu plūsmas nodrošināšanai attiecīgo kabeļu tīkla infrastruktūras izveide pievelkot 5Cat tīkla kabeli un izveidojot vismaz vienu augstākminētā kabeļa pieslēgumvietu 26 mācību kabinetos, kurās tiek lietotas video/audio iekārtas. Jaunā tīkla infrastruktūra ir jāpieslēdz esošajai tīkla infrastruktūrai izmantojot tāda paša veida vai saderīgas tīkla iekārtas, kuras jau ir pasūtītāja īpašumā, nodrošinot jaunizveidotā tīkla pilnvērtīgu darbību un administrēšanu. |  |
| Kabeļu ievilkšana | Piegādātājam jānodrošina iekārtu savstarpējo saslēgšanu izmantojot šajā piedāvājumā iekļautos kabeļus klājot tos atbilstošajos kabeļu kanālos, kuros pēc kabeļu ievilkšanas jāparedz vismaz 30% brīva vieta. |  |
| Slēguma shēma | Piegādātājam jānodrošina jaunizveidotās tīkla infrastruktūras shematiskā shēma, kurā ir redzams ievilktā tīkla kabeļa pieslēgumvieta, kā arī ceļš līdz komutācijas skapim. |  |
| Papildus materiāli un kabeļi | Pretendentam ir jānodrošina papildus materiālus kā skrūves, dībeļus un citus uzstādīšanas palīglīdzekļus pilnvērtīgas instalācijas veikšanai iekļaujot papildus kabeļus, ja tādi ir nepieciešami sistēmas funkcionālās darbības nodrošināšanai. |  |
| Garantija darbiem: | Vismaz 36 mēneši |  |

- Iekārtas Ludzas 2. vidusskolai

  - Baltā tāfele – 5 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Virsma | Matēti balta emaljēta, pretskrāpējumu virsma |  |
| Tāfeles izmērs | 100 x 200 ±10 cm saglabājot proporciju 16:10 |  |
| Komplektā | Jānodrošina vismaz 4 dažādu krāsu baltās tāfeles 4 marķieri ar tīrīšanas līdzekļiem – šķidrumu, švammīti un lupatiņu. |  |
| Rīku plaukts | Tāfelei jānodrošina rīku plaukts |  |
| Uzstādīšana | Pretendentam jānodrošina tāfeles uzstādīšanu. Tāfeles augstumam jābūt atbilstoši pasūtītāja prasībām. |  |
| Komplektā | Jānodrošina vismaz 4 dažādu krāsu baltās tāfeles 4 marķieri ar tīrīšanas līdzekļiem – šķidrumu, dzēšamrīku ar iespējām mainīt tīrīšanas lupatiņas, lupatiņu komplektu, 8 magnētiņi |  |
| Speciālists | Pretendentam jānodrošina ražotāja apmācīts un sertificēts speciālists tāfeles uzstādīšanai. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam |  |
| Garantija | Vismaz 25 gadi ražotāja garantija virsmai, pārējām sastāvdaļām vismaz 24 mēneši |  |

  - Projekcijas ekrāns – 6 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Tips | Manuālais ekrāns ar melnām malām |  |
| Malu attiecība | 16:10 |  |
| Projicējamā attēla izmēri | 190 x 120cm ± 10 cm saglabājot proporciju 16:10 |  |
| Korpusa krāsa | Balta |  |
| Skata leņķis | Vismaz 1600 |  |
| Uzstādīšana | Ekrāns jāuzstāda mācību telpā pie sienas atbilstoši projekcijas ekrānu uzstādīšanas standartiem. |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

  - Projektora griestu stiprinājums ar uzstādīšanas materiāliem – 6 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Krāsa | Balta |  |
| Augstuma regulācija | Vismaz no 45cm līdz 60cm |  |
| Uzstādīšana | Stiprinājums jāuzstāda mācību telpā pie griestiem izmantojot pasūtītāja īpašumā esošo projektoru atbilstoši projekcijas virsmas izmēriem, uz kuras tiek rādīts attēls – vai nu tā ir tāfele, siena, vai ekrāns. Pretendentam jānodrošina visi uzstādīšanas materiāli, kabeļu kanāli jāklāj virsapmetuma kabeļu kanālos, jānodrošina atbilstoša garuma vismaz 1x HDMI kabelis, 1x VGA kabelis. |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

  - Pārvietojams ekrāns uz trijkāja – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Tips | Pārvietojams ekrāns ar melnām malām |  |
| Projicējamā attēla izmēri | 154 x 111cm ± 10 cm saglabājot proporciju 16:10 |  |
| Korpusa krāsa | Balta |  |
| Skata leņķis | Vismaz 1200 |  |
| Uzstādīšana | Pretendentam ir jāizpako, jāsamontē ekrāns, kā arī jāapmāca pasūtītāja lietotājus lietot ekrānu |  |
| Sertifikāti | CE |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

  - Projektora pārvietojams galdiņš – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
| Ekrāna statīvs | Pretendentam jāpiegādā ekrāna pārvietojams statīvs uz ritenīšiem, kur vismaz 2 no tiem ir slēdzami ar bremzi. Jānodrošina plaukts datora novietošanai uz statīva |  |
| Garantija | Vismaz 36 mēneši |  |

  - Pārvietojams 55 collu displejs uz statīva – 1 gab.

| Nosaukums | Prasības | Piedāvātā aprīkojuma apraksts, raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā iekārta | Jānorāda iekārtas ražotājs, iekārtas modelis. |  |
|  | Jānorāda saite uz iekārtas ražotāja vai pretendenta mājaslapu, kur redzams piedāvātās iekārtas ražotāja noteiktais iekārtas tehniskais apraksts |  |
| Elektroenerģijas patēriņa klase | Vismaz A |  |
| Procesors | Vismaz Quad-Core |  |
| Krāsa | Melna |  |
| Ekrāna izmērs (collas) | Ne mazāk kā 55 collas |  |
| Izšķirtspēja | Ne mazāk kā 3840 x 2160 (Ultra HD) |  |
| Ekrāna formāts | 16:9 |  |
| Skaņas jauda | Vismaz 2 x 10W |  |
| FIZISKIE SAVIENOJUMI | 3x HDMI 2x USB termināls 1 x Digitālā optiskā audio izeja 1 x Komponentā (Y/Pb/Pr) ieeja 1 x Kompozītā ieeja 1 x RJ-45 ieeja 2 x RF ieejas |  |
| WiFi | Jānodrošina (iebūvēts) |  |
| Iespēja montēt pie sienas | Jānodrošina |  |
| Stends | TV statīvs 1710x1060x700mm 40x40 ar riteņiem, Melns |  |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.V.

5.pielikums

- Iepirkumam “Audio vizuālā aprīkojuma

- iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas

- pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”

- (ID Nr. LNP 2017/35/ERAF) nolikumam

PRETENDENTA UN/VAI TĀ PIESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU IZPILDĒ

- Iepirkumam “Audio vizuālā aprīkojuma

- iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas

- pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”

(ID Nr. LNP 2017/35/ERAF)

| - Nr. - p.k. | - Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs | - Līguma darbības - laiks | - Līguma nosaukums, piegādātā aprīkojuma veidi un apraksts | - Līgumcena bez PVN (EUR) | Pašu spēkiem izpildītais līguma apjoms % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  |  |  |  |  |
| - 2. |  |  |  |  |  |

* Pretendents pievieno pozitīvas pasūtītāja/-u pozitīvas atsauksmes par norādīto līgumu izpildi. Atsauksmēs jānorāda vai tām jāpievieno ziņas par  piegādātā aprīkojuma apjomu, veidu un summu.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.V.

6.pielikums

- Iepirkumam “Audio vizuālā aprīkojuma

- iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas

- pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”

- (ID Nr. LNP 2017/35/ERAF) nolikumam

INFORMĀCIJA

PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJIEM

- Iepirkumam “Audio vizuālā aprīkojuma

- iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas

- pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”

(ID Nr. LNP 2017/35/ERAF)

| Nr. p. k. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Apakšuzņēmējam nododamais līguma priekšmeta apjoms no līguma kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam nododamo darbību apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

7. pielikums

- Iepirkumam “Audio vizuālā aprīkojuma

- iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas

- pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”

- (ID Nr. LNP 2017/35/ERAF) nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

(ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju/-s)

- Iepirkumam “Audio vizuālā aprīkojuma

- iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas

- pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”

(ID Nr. LNP 2017/35/ERAF)

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese> apliecina, ka:

- ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, rīkotam iepirkumam “Audio vizuālā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai” (ID Nr. LNP 2017/35/ERAF)

2)  piedalīsies līguma izpildē kā apakšuzņēmējs;

3)  nodod Pretendentam <aprīkojumu, resursus, transportu, pieredzi u.tml.>

Z.V.            Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

8. pielikums

- Iepirkumam “Audio vizuālā aprīkojuma

- iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas

- pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”

- (ID Nr. LNP 2017/35/ERAF) nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- Iepirkumam “Audio vizuālā aprīkojuma

- iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas

- pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2. vidusskolai”

(ID Nr. LNP 2017/35/ERAF)

| Nr.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienības cena EUR, bez PVN | Cena EUR, bez PVN kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Audio vizuālā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Ludzas pilsētas ģimnāzijai |  |  |  |  |
| 1. | Tāfeles un to piederumi |  |  |  |  |
| 1.1. | Baltā tāfele ar 4m sliežu sistēmu | gab. | 10 |  |  |
| 1.2. | Baltā tāfele rakstīšanai/projicēšanai | gab. | 12 |  |  |
| 1.3. | Sienas tāfeles krāsa balta | gab. | 6 |  |  |
| 1.4. | Sienas tāfeles krāsa melna | gab. | 10 |  |  |
| 2. | Perifērās iekārtas |  |  |  |  |
| 2.1. | Dokumentu kamera | gab. | 18 |  |  |
| 2.2. | Skolotāja balss pastiprināšanas iekārta | gab. | 26 |  |  |
| 2.3. | Projektoru un citu klasē esošo iekārtu lokālas un attālinātas vadības kontroles risinājums | gab. | 26 |  |  |
| 2.4. | Pieslēgvietu panelis ar kabeļiem | gab. | 26 |  |  |
| 2.5. | Risinājums stundu ierakstīšanai | gab. | 1 |  |  |
| 3. | Multifunkcionālās telpas Nr. 1 aprīkojums |  |  |  |  |
| 3.1. | Elektriskais projekcijas ekrāns | gab. | 1 |  |  |
| 3.2. | Pieslēgumvietu panelis ar kabeļiem – | gab. | 1 |  |  |
| 3.3. | Iekārtu automātiskā vadība ar releju bloku | gab. | 1 |  |  |
| 4. | Multifunkcionālās telpas Nr.2 aprīkojums |  |  |  |  |
| 4.1. | Lieljaudas projektors | gab. | 1 |  |  |
| 4.2. | Elektriskais projekcijas ekrāns 4x2.5m | gab. | 1 |  |  |
| 4.3. | 65'' Dublējošais ekrāns | gab. | 1 |  |  |
| 4.4. | Audio komplekts pasākumiem | kompl. | 1 |  |  |
| 4.4.1. | Skandas | kompl. | 1 |  |  |
| 4.4.2. | Mikšerpults | gab. | 1 |  |  |
| 4.4.3. | Audio iekārtas savienojošie kabeļi – | kompl. | 1 |  |  |
| 4.5. | Bezvadu video pieslēgums | gab. | 1 |  |  |
| 4.6. | Pieslēgvietu panelis ar kabeļiem | gab. | 1 |  |  |
| 4.7. | Iekārtu automātiskā vadība ar releju bloku | gab. | 1 |  |  |
| 4.8. | Audio, video kontroles iekārtu pārvaldības kabeļu tīkla ierīkošana klasēs | kompl. | 1 |  |  |
| 5. | Iekārtas Ludzas 2. vidusskolai |  |  |  |  |
| 5.1. | Baltā tāfele | gab. | 5 |  |  |
| 5.2. | Projekcijas ekrāns | gab. | 6 |  |  |
| 5.3. | Projektora griestu stiprinājums ar uzstādīšanas materiāliem | gab. | 6 |  |  |
| 5.4. | Pārvietojams ekrāns uz trijkāja | gab. | 1 |  |  |
| 5.5. | Projektora pārvietojams galdiņš | gab. | 1 |  |  |
| 5.6. | Pārvietojams 55 collu displejs uz statīva | gab. | 1 |  |  |
| Summa EUR kopā, bez PVN |  |  |  |  |  |
| PVN (21%) EUR |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā EUR |  |  |  |  |  |

Z.V.            Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums