APSTIPRINĀTA

Iepirkumu komisijas

2016. gada 1. aprīļa sēdē

(protokols Nr. 1/30)

Ludzas novada pašvaldība

IEPIRKUMA

„Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2016/30)

INSTRUKCIJA

Ludza 2016

Saturs

| 1.; Vispārīgā informācija. 2.; Prasības pretendentiem. 3.; Pretendenta iesniedzamie dokumenti. 4.; Tehniskais piedāvājums. 5.; Finanšu piedāvājums. 6.; Piedāvājumu izvērtēšana. 7.; Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi. 8.; Pretendenta tiesības un pienākumi. 9.; Instrukcijas pielikumi: - pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā - pielikums – Informācija par pretendentu - pielikums – Tehniskās specifikācijas 4. pielikums – Izstrādāto būvprojektu saraksts 5. pielikums – Galveno speciālistu saraksts 6. pielikums – CV veidne 7. pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksts 8. pielikums – Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums 9. pielikums – Finanšu piedāvājums. |  |
| --- | --- |

- Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2016/30

## Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

## Iepirkuma priekšmets

1.3.1.   Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

1.3.2.   CPV kods 71320000-7

## Iepirkuma metode

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu

# Līguma izpildes vieta

Ludzas pilsēta

# Līguma izpildes laiks

- 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Autoruzraudzības darbu izpildes termiņš – saskaņā ar būvdarbu izpildes termiņiem. Termiņš tiks precizēts, noslēdzot autoruzraudzības līgumu. Līgums par autoruzraudzības veikšanu objektā tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies būvniecības iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

- 1.7.     Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.

- 1.7.1. Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: www.ludza.lv.

- 1.7.2. Ar iepirkuma dokumentāciju ieinteresētā persona var iepazīties katru darba dienu laikā no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, Ludzas novada pašvaldībā, 306.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā līdz 2016. gada. 14. aprīlim plkst. 11:00, tālr. 65707133. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta, faksa vai e-pasta starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/30 uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

1.7.4. Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: www.ludza.lv.

1.7.5. Kontaktpersona – iepirkumu komisijas locekle-sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. 65707133, fakss 65707402.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

- 1.8.1 	Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada. 14. aprīlim plkst. 11:00, Ludzā, Raiņa ielā 16, LV-5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

- 1.8.2. 	Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

- 1.8.3. 	Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

- 1.8.4. 	Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

- 1.8.5. 	Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

1.8.6. Pretendentam jāizvērtē Pasūtītāja izsniegtās Instrukcijas Tehniskā specifikācija ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā ir iekļāvis pilnīgi visas izmaiņas, kas nepieciešamas pilnīgai Instrukcijā paredzēto darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1.punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz līdz 2016. gada. 14. aprīlim plkst. 11:00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Iepirkums „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/30. Neatvērt līdz 2016. gada. 14. aprīlim plkst. 11:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

- 1.11.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls (ar atzīmi „Oriģināls”) un 2 (divas) Pretendenta apliecināta piedāvājuma kopijas (ar atzīmi „Kopija”).

    - Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi „TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi „KOPIJA PAREIZA”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina Pretendents vai tā pilnvarotais pārstāvis.

  - Cita informācija

    - Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un Iepirkumu komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

2.1.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

2.1.2. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

2.1.3.  Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

2.1.3.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), ir apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2.1.3.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

## PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

- 3.1.  Pretendents iesniedz pretendenta amatpersonas vai tās pilnvarotās personas parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā (Pielikums Nr.1).

- 3.2.  Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopija.

- 3.3. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga būvkomersanta reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

- 3.4.  Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst instrukcijā noteiktām prasībām) iepriekšējos 3 (trīs) gados (2013., 2014. un 2015. gadā) izstrādāto un būvvaldē akceptēto tehnisko projektu saraksts atbilstoši sniegto pakalpojumu saraksta veidnei (4. pielikums). Sarakstā jāiekļauj informācija par pretendenta pieredzi publisko ēku tehnisko projektu izstrādē iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013.-2015.g.). Par atbilstošu tiks uzskatīta tā pretendenta pieredze, kurš iepriekšminētā laika posmā sekmīgi īstenojis vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu objektu projektēšanu. Šī iepirkuma ietvaros par līdzvērtīgu objektu tiks uzskatīts tāds objekts, kas atbilst šādiem raksturlielumiem:

a)	projektēšanas veids: publiskas ēkas (jaunbūves vai rekonstrukcijas (pārbūves), būves kopējā platība ne mazāka par 1000m2), projektēšana (iekļaujot ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroietaišu un elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanu);

b)	kopējais projektēšanas darbu apjoms naudas izteiksmē EUR bez PVN ir ne mazāks kā Pretendenta piedāvātā līgumcena EUR bez PVN.

- Pretendentam jānorāda tikai pilnībā izstrādātie un būvvaldē akceptētie tehniskie projekti.

- 3.5. 	Par sarakstā norādītajiem tehniskajiem projektiem pretendentam jāiesniedz tehnisko projektu pasūtītāju pozitīvās atsauksmes.

- 3.6. 	Informācija par pretendenta piedāvāto speciālistu pieredzi atbilstoši 5. pielikumam un šo speciālistu CV (6. pielikums). Pretendentam jānodrošina šādi speciālisti:

- 3.6.1. Tehniskā projekta vadītājs, kurš ir sertificēts ēku konstrukciju projektētājs un kurš atbilst šādām minimālām prasībām:

- ir piedalījies vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu tehnisko projektu izstrādē (Instrukcijas punkts 3.4.), ko apliecina speciālista CV;

- ir iegūta sertifikācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sertifikātam ir jābūt spēkā esošam.

3.6.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs, kurš atbilst šādām prasībām:

- ir piedalījies vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu tehnisko projektu izstrādē (Instrukcijas punkts 3.4.), ko apliecina speciālista CV;

- ir iegūta sertifikācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sertifikātam ir jābūt spēkā esošam.

3.6.3. Elektroietaišu projektētājs, kurš atbilst šādām prasībām:

- ir piedalījies vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu tehnisko projektu izstrādē (Instrukcijas punkts 3.4.), ko apliecina speciālista CV;

- ir iegūta sertifikācija elektroietaišu projektēšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sertifikātam ir jābūt spēkā esošam.

3.6.4. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs, kurš atbilst šādām prasībām:

- ir piedalījies vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu tehnisko projektu izstrādē (Instrukcijas punkts 3.4.), ko apliecina speciālista CV;

- ir iegūta sertifikācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sertifikātam ir jābūt spēkā esošam.

3.6.5. Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs, kurš atbilst šādām prasībām:

- ir piedalījies vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu tehnisko projektu izstrādē (Instrukcijas punkts 3.4.), ko apliecina speciālista CV;

- ir iegūta sertifikācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sertifikātam ir jābūt spēkā esošam.

- 3.7. Pretendenta piedāvāto projektētāju projektēšanas sertifikātu kopijas.

3.8. Noslēgtā darba līguma kopija / nodomu protokols, kas apliecinās darba tiesisko attiecību esamību starp pretendentu un projektētāju.

- 3.9. Ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu aprakstu atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksta veidnei (7. pielikums),

- apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (8. pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītās Pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus vai Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums.

3.10. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt piedāvājumu.

3.11. 	Finanšu piedāvājums (atbilstoši 9. pielikumam).

3.12. Piedāvājumi, kuros netiks iekļauti 3. punktā noteikti dokumenti, vai pretendentu kvalifikācija neatbildīs noteiktajām prasībām, tiks noraidīti.

## Tehniskais piedāvājums

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka viņš uzņemsies veikt Tehniskajā specifikācijā / Projektēšanas uzdevumā (3. pielikums) norādītos darbus, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

- Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formā (9. Pielikums) noteiktajām prasībām. Cenā jābūt iekļautiem visiem nodokļiem un izdevumiem, saistītiem ar preču piegādi. Cenām jābūt izteiktām eiro. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, tai skaitā nepieciešamās izpētes izmaksas, ja tādas nepieciešamas, transporta izmaksas, nodokļi, u.c. Piedāvājuma cena ir nemainīga visā līguma izpildes laikā. Finanšu piedāvājumā arī jānorāda autoruzraudzības atlīdzība.

6. Piedāvājumu izvērtēšana

- 6.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkumu komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

- 6.2. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc iepirkuma dokumentācijas nosacījumos norādītā termiņa, netiks vērtēti.

- 6.3. Iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkumā atbilst Instrukcijā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkumā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Instrukcijā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

- 6.4. 	Iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim Projektētājam dod priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkumu komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam Projektētājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

- 6.5. Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkumā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

- 6.6.   Pretendentu, kuri:

- vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkumā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkumā;

- nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;

- ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

- 6.7. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Instrukcijā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Instrukcijā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

- 6.8. 	No piedāvājumiem, kas atbilst Instrukcijā noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu/-us, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.

- 6.9. Ja iepirkumu komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

- IepirkumU komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkumu komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pakalpojumu apjomu utt.

    - Pieņemt lēmumu un slēgt līgumus ar izraudzīto pretendentu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijā prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkumu komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma izziņošanas.

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par instrukciju.

    - Pirms vērtēšanas uzsākšanas parakstīt apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka komisijas loceklis ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkumu komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: www.ludza.lv) par iepirkumu.

    - Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts sniegt pakalpojumus.

    - Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendenta pienākumi

    - Piedaloties iepirkumā, ievērot normatīvo aktu prasības.

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Iepirkumu komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

- INSTRUKCIJAS PIELIKUMI

1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.

2. pielikums – Informācija par pretendentu.

3. pielikums – Tehniskā specifikācija.

4. pielikums – Izstrādāto būvprojektu saraksts.

5. pielikums – Galveno speciālistu saraksts.

6. pielikums – CV veidne

7. pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksts

8. pielikums – Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums

9. pielikums – Finanšu piedāvājums.

1. pielikums

Iepirkuma „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/30 instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2016. gada ____. ______________

      - Izskatot iepirkuma „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/30 Instrukciju, mēs piedāvājam sniegt pakalpojumus saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

      - Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

      - Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumus, kas minēti iepirkumā par kopējo summu _______________________ (summa vārdiem) EUR bez PVN.

Piedāvājuma cena ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās, un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

2. pielikums

Iepirkuma „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/30 instrukcijai

Informācija par pretendentu

Iepirkumam „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/30

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona: |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

Iepirkuma „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/30 instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Projekta pasūtītājs | Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453 Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 |
| --- | --- |
| Objekts | Internāta pārbūve par dienesta viesnīcu |
| Projektējamā objekta adrese | Blaumaņa ielā 4a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 |
| Zemes gabala īpašnieks | Ludzas novada pašvaldība |
| Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība |
| Zemes vienības kadastra apzīmējums | 6801 006 0395 |
| Būves kadastra apzīmējums | 6801 006 0395 001 |
| Zemes gabala platība | 3397 m2 |
| Būves esošie tehniskie rādītāji | Būvtilpums - 4955 m3 Būves kopējā platība 1210.9 m2 Būves lietderīgā platība 827.1 m2 Apbūves laukums 707.2 m2 Stāvu skaits – 3 (trīs, virszemes ) |
| Būvniecības veids | pārbūve |
| Objekta ietilpība | Paredzamais izglītojamo/izmitināmo skaits – 80 |
| Būves grupa | III grupa |
| Būves klasifikācijas kods | Esošais – 1263 Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas |
|  | Projektējamais - 12110102 Dienesta viesnīca |
| Projektēšanas stadijas | 1) Būvprojekts minimālā sastāvā 2) Būvprojekts |
| Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība uz 1 lapas Zemes robežu plāns uz 1 lapas Būves tehniskās inventarizācijas lieta uz 28 lapām |
| Projektēšanas nosacījumi : |  |
| Objekta izpēte | - Esošās ēkas, to konstrukciju un iekšējo inženiertīklu vizuāla apsekošana. |
| Vispārējie norādījumi | - Projektētājam ēkas pārbūves būvdarbu veikšanai jāpiedāvā moderni un mūsdienīgi un energoefektīvi risinājumi, viegli kopjami, nodilumizturīgi materiāli, ievērojot ugunsdrošības normas. - Esošai ēkai paredzēts veikt dažu telpu pārplānošanu, saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves”. - Būvprojekts jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai sekmīgi veiktu būvdarbus un objektu nodotu ekspluatācijā. - Nosacījumi projektēšanai – virsmu apdarē, mēbelēm un iekārtu virsmām izmantot materiālus atbilstoši 01.01.2014. MK noteikumiem Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”. - Izpildītājs organizē tehnisko noteikumu saņemšanu saskaņā ar Būvatļaujas norādījumiem. - Projekta risinājumi saskaņojami ar pasūtītāju. |
| Būvprojekta sastāvs | Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 28.punktam un 02.09.2014. MK noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 71. punktam. |
| Prasības vispārīgajai daļai | - Projekta sastāva, sākumdatu – saskaņojumu, īpašumu apliecinošo dokumentu, tehnisko noteikumu pieprasīšana, apkopošana un noformēšna. - Topogrāfiskā plāna ar inženoierkomunikācijām izstrāde. - Fotofiksācija ar skatupunktu izvietojuma shēmu. - Paskaidrojuma raksta sagatavošana, iekļaujot arī darba drošības un ugunsdrošības pārskatus, kā arī vides aizsardzības un pieejamības pasākumus. - Trīs telpas 1. stāvā netiek iekļautas projektā (telpu grupa 009 telpa Nr. 5; telpu grupa 007 telpa Nr.1 un telpu grupa 006 Nr.1). |
| Prasības arhitektūras daļai | 1. PĀRPLĀNOJUMI: - Telpu grupa 001 - Pārbūvēt ģērbtuvi, izveidojot 2 atsevišķas tualetes ar priekštelpu ≈6 m2, paredzot divas izlietnes; - Pārbūvējot telpas, izveidot atpūtas telpu (ar nelielu virtuves darba virsmu ≈ 2m) ≈ 65 m2 , apspriežu zāli ≈75m2, aerobikas zāli ar spoguļsienu ≈ 50 m2, informācijas centru (ar 8 darbavietām darbam ar datoru) ≈ 30 m2 . 1.2. Telpu grupa 915 un 914 - 2. stāvā pārplānot sanmezglus un dušas telpas, izveidojot dalītus (sieviešu/vīriešu) sanmezglus ar 5 WC podiem, 4 dušām izvērtēt iespēju uzstādīt vienu vannu) un 5 izlietnēm katrā sanmezglā. - 2.stāvā ierīkot virtuves telpu (telpa Nr.2) ≈ 9 m2. 1.3. Telpu grupa 919 un 918 - 3. stāvā pārplānot sanmezglus un dušas telpas, izveidojot dalītus (sieviešu/vīriešu) sanmezglus ar 5 WC podiem, 4 dušām (izvērtēt iespēju uzstādīt vienu vannu) un 5 izlietnēm katrā sanmezglā. - 3.stāvā ierīkot virtuves telpu(telpa Nr.2) ≈ 9 m2. 1.4. Telpu grupa 009 un 912 - Zobārstniecības telpu pārplānošana saskaņā ar normatīvu prasībām, nodrošinot vides pieejamības prasības. - Galvenā ieeja dienesta viesnīcā no 18. Novembra ielas puses, saglabājot visas esošās sānu ieejas. - Fasādes krāsojuma atjaunošana, krāsu palate saskaņojama ar pasūtītāju. - APDARE Izstrādāt telpu interjeru risinājumus. Būvprojekta interjera risinājumiem ir jābūt ekonomiskiem un funkcionāli piemērotiem. - SIENU izlīdzināšana – 50-100mm, metāla karkasa konstrukcijas, apšūtas ar ugunsdrošo reģipsi. Sienu apdare – apmetums, krāsojums (saskaņot ar pasūtītāju), flīzes – atbilstoši telpu lietojumam. Tualešu telpu un dušas telpu sienām ir jābūt flīzētām. Izstrādāt materiālu specifikācijas. - GRIESTI – piekaramie moduļu griesti, piekaramo griestu konstrukcijas, griestu plāksnes ar labām būvfizikālām īpašībām ugunsdrošībā. Tualetēs, dušās, ģērbtuvēs griestiem jābūt ūdens necaurlaidīgiem/ izturīgiem. Griestu augstums – 2,70-2,80 m. Tehniskajam aprīkojumam, piemēram, apgaismojumam, kabeļu instalācijām, caurulēm, u.c. ir jābūt uzstādītam vienā līmenī ar virsmu vai slēptam. Izstrādāt materiālu specifikācijas. - GRĪDU un pārsegumu konstruktīvie risinājumi. Grīdas seguma demontāža, konstrukciju apsekošana, piedāvāt attiecīgu risinājumu. Pamatgrīdu klājumi – saskaņā ar telpas funkciju: linolejs (nodilumizturīgs ar labām kopšanas un ekspluatācijas īpašībām un šuvju metināšana ar diegu (linoleja klase ne mazāka kā 34/43), flīzes atkarībā no lietojuma slodzes (izvērtējot materiāla atbilstību telpas ekspluatācijai), ilgmūžīguma un būvizmaksu prasībām. Grīdas seguma uguns reakcijas klase saskaņā ar būvnormatīviem, kas nosaka būvju ugunsdrošību un ugunsdrošības normas. Paredzēt nodilumizturīgus un viegli kopjamus materiālus, grīdas nedrīkst būt slidenas. Projektētājam ir jāsniedz visu piedāvāto grīdu klājuma veidu detalizēts apraksts (specifikācija). Grīdas jālīmeņo, ievērojot kāpņu pakāpienu augstumus. Nepieciešams izstrādāt grīdu plānus un detaļas. Paredzēt, ka visi pielietotie materiāli un būvizstrādājumi jāuzstāda/ jāiestrādā strikti ievērojot ražotāja norādījumus un tehnoloģiskās prasības. - KĀPNES, atjaunošanas darbi, lietojot epoksīda bāzes krāsaino pārslu klājumu/ epoksīda bāzes kvarca smilšu klājumu. Atjaunojot kāpnes nepieciešams izlīdzināt izdilumus, atjaunot pakāpienu profila formu, augstumu un pieaudzēt nolauztos galus vai robus. Vienā kāpņu laidā nav pieļaujami dažādu augstumu pakāpieni. Atjaunot margas, kur nepieciešams paredzēt jaunu margu uzstādīšanu. Izstrādāt materiālu specifikācijas. - Paredzēt jaunu salokāmu bēniņu kāpņu ar metāla pakāpieniem uzstādīšanu (3. stāva kāpņu telpā, telpu grupa 913 telpa Nr. 3) - APGAISMOJUMS – esošo apgaismes ķermeņu demontāža, energoefektīvās luminiscentās t.sk. dienasgaismas spuldzes un atbilstošu apgaismes iekārtu uzstādīšana piekaramajos griestos, saskaņā ar normatīvajiem aktiem (27.12.2002. MK noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” un 30.06.2015. MK noteikumi Nr. 331 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves” 2.pielikums), gaismekļu plāns, nepieciešamības gadījumā paredzēt papildus sienas apgaismojumu (kāpņu telpās, konferenču zālē vai atpūtas telpā), gaismas slēdžus izbūvēt h=1,0 m no grīdas; rozešu plāns, rozešu izbūve h= 0,5 m; izstrādāt gaismekļu specifikāciju. - Izstrādāt risinājumus inženierkomunikāciju vizuālai paslēpšanai, aizšūšana ar reģipsi. - DURVĪM ir jāatbilst visiem pašreiz spēkā esošajiem būvniecības normatīviem, prasībām attiecībā uz troksni, ugunsdrošību un rezerves izejas iespējām. Jāietver viss nepieciešamais aprīkojums, lai nodrošinātu durvju funkcijas (durvju aizvērēji, aizturi, rokturi, malu apdare, slēdzeņu kārbas, cilindri, aizvērēji u.c.). Izstrādāt durvju nomaiņas shēmas un specifikācijas. - Esošās apkures sistēmas cauruļu krāsošana. - Mēbeļu un iekārtu izvietojuma plāni, atsevišķi norādot iebūvējamās iekārtas (iebūvējamie sienas skapji ar plauktiem, virtuves iekārtas ar iebūvējamo tehniku, garderobes, žāvētavas aprīkošana) gultas, krēsli, moduļkrēsli, mācību galdi un apspriežu zāles galdi. Istabiņu, mācību telpas, veļas mazgātavas, apspriežu zāles, atpūtas, administratora telpu, informācijas centra, aerobikas zāles un virtuves telpu aprīkošana ar mēbelēm un nepieciešamo tehniku. Izstrādāt mēbeļu skices un specifikācijas. - Izstrādāt ugunsdzēšamo aparātu izvietojumu shēmu. |
| Prasības vides pieejamībai | - Nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, paredzot uzbrauktuvi ar margām pie galvenās ieejas vai ieejas no Blaumaņa ielas puses, kā arī uzbrauktuvi ar margu pie telpu grupas 901, uzbruktuvei pie telpu grupas 912 paredzēt margas montāžu. - Durvju iebūve atbilstoši vides pieejamības prasībām. - Atsevišķu sanitāro mezglu piemērošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (2 gab.) 1. stāvā telpu grupā 908 vai 909 un telpu grupā 001. |
| Prasības inženierrisinājumu daļai | IEKŠĒJĀ ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA (ŪK) 1. Iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošana, vajadzības gadījumā remonta vai nomaiņa; tīklu pārbūve saskaņā ar jauno plānojumu. VENTILĀCIJA UN GAISA KONDICIONĒŠANA - Apsekošana, pārbaude uz atbilstību normām. - Paredzēt ventilācijas risinājumu saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem un normatīviem (16.06.2015. MK noteikumi Nr. 310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”). APKURE (AK) - Apsekot ierīkoto siltumapgādes sistēmu, demontēt nefunkcionējošās sistēmas elementus. - Dušas telpās paredzēt uzstādīt 3 (pa vienam katrā stāvā) ūdens boilerus karstā ūdens apgādei ar tilpumu 120 l. ELEKTROAPGĀDE (EL) 1. Paredzēt elektrības vadu un sadalņu nomaiņu(ja nepieciešams). 2. Paredzēt zibensaizsardzības ierīkošanu. 3. Aizsardzības pakāpi IP noteikt pēc telpu lietošanas mēŗka saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem. VĀJSTRĀVU SISTĒMAS: UGUNS TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS - Iekšējais datortīkls jāprojektē telpu grupā 001 un pārbūvējamām telpām uz vienotas strukturētās kabeļu sistēmas bāzes, izmantojot viena ražotāja kabeļus un komutācijas komponentus, un katrā darba vietā jāparedz uzstādīt 2 x RJ45 pieslēguma ligzdu skaitu (kopējais darba viet skaits tiks precizēts projekta izstrādes laikā), paredzēt bezvadu interneta pārklājumu visā ēkā. - Paredzēt esošās ugunstrauksmes signalizācijas un avārijas elektroapgaismojuma(evakuācijas ceļu norādes) saglabāšanu un uzstādīšanu, pēc remontdarbu veikšanas. |
| Prasības ekonomiskajai daļai | - Izmaksu tāmes jāizstrādā atbilstoši LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, jāiesniedz gan papīra formātā, gan uz elektroniskā datu nesēja MS Excel formātā. - Projektā jāiekļauj iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums. Atsevišķi jānodala izmaksu tāmes iebūvējamām iekārtām un atsevišķi mēbelēm un aprīkojumam. - Jāizstrādā būvdarbu apjomu specifikācija, kura atbilst izmaksu tāmei, bet nesatur izmaksu pozīcijas. |
| Projektēšanas ilgums | 5 (piecu) mēnešu laikā, bet ne ilgāk, kā līdz 2016. gada 31. oktobrim. |
| Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits | Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: Būvniecības iesniegumu un projektu minimālā sastāvā 3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei, 1 eksemplārs autoram, 1 oriģināls eksemplārs Pasūtītājam) un CD formātā (1 eksemplārs rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs Viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) |
| Būvprojekta eksemplāru skaits | Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: Būvprojektu 6 eksemplārus papīra versijā oriģināli (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eksemplārs autoram, 4 eksempl. Pasūtītājam (cauršūti, lapas sanumurētas), un CD formātā (3 eksemplāri rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Offise failos; 3 eksemplāri Viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) Visi tehniskie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi iesniedzami pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli. |
| Prasības autoruzraudzībai | 1. Būvprojekta realizācijas gaitā pārbaudīt būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem. 2. Pārbaudīt būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē. 3. Paredzēt izstrādāt tehniskā projekta izmaiņas, ja tas objektīvi nepieciešams sekmīgai projekta realizācijai. 4. Piedalīties būvsapulcēs, kā arī komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā; 5. Veikt ierakstus autoruzraudzības žurnālā. |

4. pielikums

Iepirkuma „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/30 instrukcijai

Iepirkumam „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/30

IZSTRĀDĀTO BŪPROJEKTU SARAKSTS

| - Nr. - p.k. | - Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs) | - Līguma darbības - ilgums (no... līdz) Būvprojekta akceptēšanas datums | - Līguma nosaukums (projektēto darbu apraksts, paredzēto būvniecības darbu veidi, to raksturlielumi) | - Būvprojekta izstrādes izmaksas bez PVN (EUR) | Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms (% no būvprojekta izstrādes izmaksām - bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  |  |  |  |  |
| - 2. |  |  |  |  |  |
| - 3. |  |  |  |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

5. pielikums

Iepirkuma „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/30 instrukcijai

Iepirkumam „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/30

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Profesionālā pieredze atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām (Instrukcijas 3.4. punkts). Jāuzrāda Līguma nosaukums, izpildes laiks, vieta, pasūtītājs, pasūtītāja kontakttālrunis. | 4. ailē minēto līgumu ietvaros projektēto darbu raksturojums | Statuss (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tehniskā projekta vadītājs |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs |  |  |  |  |  |
| Elektroietaišu projektētājs |  |  |  |  |  |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs |  |  |  |  |  |
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs |  |  |  |  |  |

* Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams projektu izstrādei.

6. pielikums

Iepirkuma „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/30 instrukcijai

CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- |

Ar šo es apņemos saskaņā ar __________________________________ <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/30 kā __________________________     <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt __________________ <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

7. pielikums

Iepirkuma „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/30 instrukcijai

Iepirkumam „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/30

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS

| - Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās pakalpojuma daļas apjoms (% no Pakalpojuma kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Pakalpojuma daļas apraksts |
| --- | --- | --- |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

8. pielikums

Iepirkuma „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/30 instrukcijai

Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

pretendents balstās, apliecinājuma veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkumam „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/30

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/30 ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītajam>]

[un nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

9. pielikums

Iepirkuma „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/30 instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Internāta pārbūves par dienesta viesnīcu

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr. LNP 2016/30

| Tāme |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Izmaksu pozīcijas cena EUR (bez PVN) |
| 1. | Būvprojekta izstrāde |  |
| 2. | Būvprojekta autoruzraudzība |  |
| Kopā bez PVN, EUR |  |  |
| 21% PVN summa, EUR |  |  |
| Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa), EUR |  |  |

Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums