# SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Būvprojekts ”Ludzas 2. vidusskolas II mācību korpusa vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekts” izstrādāts, pamatojoties  uz projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja iesniegtajiem dokumentiem, ievērojot spēkā esošās normas un noteikumus.

Projekts paredz esošās ēkas siltumizolācijas materiāla nomaiņa virs otrā stāva logiem (asīs A-D).

Būvprojekts neparedz ēkas plānojuma izmaiņas, tiks saglabāts ēkas apbūves laukums.

Būvprojekts izstrādāts, pamatojoties uz:

1) projektēšanas uzdevumu

2) agrāk izstrādāto tehnisko projektu

3) zemes robežu plānu

4) tehniskās izpētes atzinumu

Būves tehniskie rādītāji.

Apbūves laukums 1500.0 m2

Kopējā platība 2412.25 m2

Būvtilpums  11786.0 m3

Skolas:

*III  ēkas grupa - publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem /MK Nr.500 1.pielikums/

*IVa  būves lietošanas veids - izglītības darbībai paredzētas būves, tai skaitā pimsskolas bērnu izglītības iestāžu ēkas, pamatskolu un ģimnāziju mācību ēkas, amatniecības skolu mācību ēkas. /LBN 201-15   5.5.p/

*U2a ugunsnoturības pakāpe  / LBN 201-15   3.tab./

*Būvju klasifikācija: 12630101– skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas /MK Nr.1620/

Inženierkomunikācijas

Atjaunošanas darbu laikā netiks skartas esošās un ierīkotas jaunas inženierkomunikācijas.

Būvkonstrukciju risinājumi

Dotais projekts paredz:

- Vecā siltumizolācijas materiāla demontāžu virs II stāva logiem asīs A-D. Jauna siltumizolācijas, tipa Paroc Linio 15 b=100mm un b=30mm, materiāla ierīkošanu asīs A-D virs II stāva logiem.

- Esošās ūdens teknes un notekcauruļu demontāžu. Jaunu tekņu d150 montāžu  (l=49.7m) un notekcauruļu d100 tonis RR23 uzstādīšanu (9.gab; l=8m).

- Jumta pārkares ierīkošanu no Z100 termoprofiliem un siltumizolācijas materiāla ieklāšana.

- Visas fasādes, asīs A-D, krāsošanu (SADOLIN krāsu katalogs F7.05.85), krāsas toni pielāgot esošajam fasādes tonim.

Visus būvdarbus veikt stingri ievērojot drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumus. Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju inženiertīklu un augošu koku tuvumā.

Pēc būvdarbu pabeigšanas sakārtot teritoriju.

Sastādīja:__________________________/A.Mikučanova/

Pārbaudīja:_____________________/A.Kuzmins/ Sert.nr. 20-078, 20-2538, 20-2856